- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收完成后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |

- 货物需求

- 1、指标重要性描述

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| - 重要指标项 | - ★ | - ★条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后、供货前提供符合询价通知书要求的：第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告、产品彩页、产品官网功能截图、技术白皮书、功能界面截图其中任一证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。 |
|  | - ● | - ●条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中提供采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。合同签订后、供货前采购人有权核查相关证明材料，若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。 |
| - 无标识项 |  | - 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）询价通知书要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，按无效响应处理。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |  |  |

- 2、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲网络化广播服务器 | - 采用工控机机箱设计，具有不低于17英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持≥1920×1080分辨率；配置≥双核心2.4GHz，≥8GDDR4内存，≥120G存储设备。 2.不低于内置4通道智能输出电源。 ★3.具有VGA或HDMI.视频扩展接口输出。 4.具有监听喇叭输出功能 。 5.具有语音文字广播功能。 - 6.●响应文件中须提供所投网络化广播服务器的3C认证证书。提供处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。 | 1台 | 工业 |
| 2 | 网络化广播软件 | 1.采用人性化专业公共广播界面设计，显示节目库和外部采集节目源，实时显示各分区名称、状态、音量等信息。 2.支持定时广播功能，每个分区在每个定时点播放的节目源，音量大小和播放模式可调，可编辑多套定时方案，可预览、启用或禁用今日定时任务。 3.具有广播矩阵功能，每个分区可播放不同的节目源，支持修改终端设备名称和分组组合。 ★4.支持寻呼功能，可以对任意分区终端进行寻呼。 5.支持分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行寻呼，告警撤销后能恢复到告警前状态。 6.支持监听功能，既可以监听终端播放的节目，还可以监听终端周围的现场环境声音。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 播放器 | 1.支持CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV 播放功能。 2.具有高亮度动态VFD显示。 3.具有USB接口，可连接U盘，移动硬盘等存储器设备。 4.具有通电后自动播放功能。 | 1台 | 工业 |
| 4 | 网络化插卡式音频采集模块 | 1.不少于4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2.支持通过PC电脑配置网络参数。 3.支持音频输入灵敏度可调节。 | 1张 | 工业 |
| 5 | 网络化插卡式消防采集模块 | 1.不少于32路消防触发通道，每个通道的告警信号可输入5V-24V的正极性信号。 2.具有消防联动功能，告警自动强插功能。 | 1张 | 工业 |
| 6 | 网络寻呼话筒 | 1.采用桌面式摆放，不低于7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态。 2.不少于1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 3.具有USB接口，可连接U盘等存储器设备 4.具有内置约3W监听扬声器。 5.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲。 | 2台 | 工业 |
| 7 | 网络化电源时序器 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.可以通过定时器自动控制或人工控制。 ★3.具有短路信号输入，可通过短路信号自动打开设备电源。 4.具有网络控制输出口。 | 1台 | 工业 |
| 8 | 教室网络化主音箱 | ★1.具有网络接口,及话筒输入。 2.具有100V线路输入接口及功放输出接口,扩展本地其它音源广播。 3.具有1路AUX 线路输入、1路话筒输入、1路AUX 线路输出，可拓展外部节目源和无线话简实现本地扩声。 | 97只 | 工业 |
| 9 | 网络化解码终端播放器 | 1.支持 EC 紧急 24V 输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等。 ★2.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。 3.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能。 | 10台 | 工业 |
| 10 | 室外防雨音柱1 | 1.喇叭单元：8寸×2个，1寸×1个 2.频响范围：80Hz-16,000Hz 3.灵敏度：≥92dB 4.最大声压级：≥111dB 5.额定功率：≥80W | 10只 | 工业 |
| 11 | 室外防雨音柱2 | - 1.喇叭单元：8寸×4个，1寸×2个 2.额定功率：≥160W 3.额定输入：≥100V 4.灵敏度：≥95dB 5.最大声压级：≥115dB - 6.频率范围：80Hz-16,000Hz | 10只 | 工业 |
| 12 | 壁挂音箱 | - 喇叭单元：一个6寸，一个2寸 - 额定功率：≥10W 3.额定输入：100V 4.灵敏度：≥92dB 5.最大声压级：≥100dB - 6.频率响应：160-18,000Hz | 30只 | 工业 |
| 13 | 广播功放1 | 1.不低于1000W定压输出和4欧平衡输出。 2具有LED 显示器，作状态显示，包括电源指示灯、削顶指示灯、信号指示灯、保护指示灯、温度指示灯。 3.具有RCA插口和XLR插口方便实现环接。 4.具有输出短路保护并示警。 5.额定输出电压 70V，100V。 | 3台 | 工业 |
| 14 | 广播功放2 | 1.不低于650W定压输出和4欧平衡输出。 2具有LED 显示器，作状态显示，包括电源指示灯、削顶指示灯、信号指示灯、保护指示灯、温度指示灯。 3.具有RCA插口和XLR插口方便实现环接。 4.具有输出短路保护并示警。 5.额定输出电压 70V，100V。 | 1台 | 工业 |
| 15 | 广播功放3 | 1.不低于350W定压输出和4欧平衡输出。 2具有LED 显示器，作状态显示，包括电源指示灯、削顶指示灯、信号指示灯、保护指示灯、温度指示灯。 3.具有RCA插口和XLR插口方便实现环接。 4.具有输出短路保护并示警。 5.额定输出电压约 70V，100V。 | 3台 | 工业 |
| 16 | 无线手持话筒 | 1.配置双头手持+接收机。 2.工作频率 600-800MHz。 3.调制方式 宽带FM。 4.信道数目≥200，信道间隔：250KHz。 | 2台 | 工业 |
| 17 | 天线放大器 | 1.全频段500MHz-1GHz。 2.有效角度100度。 3.阻抗≥50Ω。 4.输入直流电压DC12V。 | 1台 | 工业 |
| 18 | 调音台 | 1.不低于6路单声道输入+2路立体声输入。 2.不低于2编组输出 +2组AUX输出。 3.具有48V幻象电源供电。 4.具有USB音频播放MP3。 5.具有USB录音、可连电脑播放音乐。 6.具有内置蓝牙接收模块。 | 1台 | 工业 |
| 19 | 监视器 | 1.屏幕尺寸不小于 55 英寸。 2.屏幕比例 16:9。 3.分辨率≥3840×2160。 4.刷新率≥60Hz。 5.色彩范围≥1.07G。 6.色域≥65% NTSC。 7.亮度≥380cd/m²。 8.对比度≥900:1。 9.可视角度水平：≥178°；垂直：≥178°。 10.响应时间小于等于 9ms。 11.使用寿命≥30000 小时。 12.输入接口不低于 3 个 HDMI 2.0 接口(3840×2160@60Hz)、2 个 USB 2.0 接口、1个组件、1 个AV in 接口。 13.输出接口不低于 1 个 数字光纤 接口、1 个耳机 接口。 14.扬声器约 8W×2。 15.●响应文件中须提供所投监视器的3C认证证书和节能认证证书。提供处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。 | 4台 | 工业 |
| 20 | 8口千兆交换机 | 8口千兆非网管型交换机，8芯；即插即用配置。 | 2台 | 工业 |
| 21 | 16口千兆交换机 | 桌面型非网管16个10/100/1000M电口,背板带宽32Gbps，包转发率不低于11mpps；流控开关，不低于6KV防雷。 | 5台 | 工业 |
| 22 | 24口千兆交换机 | 桌面式24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机,背板带宽48Gbps,包转发率不低于35Mbps，非网管交换机，桌面式可上机架。 | 2台 | 工业 |
| 23 | 光纤收发器 | 单模单芯千兆收发器A端，1个千兆电口，1个千兆SC光口，最大传输距离3KM，非网管型。 | 5对 | 工业 |
| 24 | 主扩音箱 | 1.单元配置：1×15″低音+ 75钛高音。 2.频率响应：48-19KHz。 3.灵敏度 : ≥100dB (1m/w)。 4.声压级 :≥ 130dB。 5.额定功率：约650W。 6.最大功率：≥1300W。 7.额定阻抗：≥8 Ω。 8.扩散角 : H100°； V 60°。 9.分频点 : 2.6KHz 。 | 2只 | 工业 |
| 25 | 主扩功放 | 额 定 功 率 1.8Ω/立体声：≥850W。 2.4Ω/立体声：≥1275W。 3.16Ω/桥接：≥1700W。 4.8Ω/桥接：≥2550W。 | 1台 | 工业 |
| 26 | 音频处理器 | 1.采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器； 2. 2进4出灵活组合各类型音频系统； 3. 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 4. 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 5. 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 6. 可变高/低通滤波器的斜率均可设置； 7. 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 8. 设有面板操作锁； ★9. 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，可级联。 | 1台 | 工业 |
| 27 | 反馈抑制器 | 1.具备反馈侦测功能，可用在双频道或单声道模式； 2.支持每个频段的12个陷波滤器的参数设定，被储存RAM的记忆体中； 3.具有20个可用的记忆。 | 1台 | 工业 |
| 28 | 无线手持话筒 | 1.主机具有自动搜频功能，可搜索出受干扰少频段； 2.采用UHF双通道路自动选讯，红外线自动对频，导频功能； 3.具有DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术； 4.特设高低功率切换功能，特有接收机设置锁定功能。 | 2套 | 工业 |
| 29 | 无线头戴话筒 | 1.主机具有自动搜频功能，可搜索出受干扰少频段。 2.采用UHF双通道路自动选讯，红外线自动对频，导频功能； 3.具有DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术； 4.具有高低功率切换功能； 5.具有接收机设置锁定功能。 | 2套 | 工业 |
| 30 | 无线会议话筒 | 1.频率范：UHF510-670MHz。 2.频率稳定度：±0.05%。 3.动态范围：≥90dB。 4.调制方式：FM（调频）/PLL（锁相环频率合成）。 5.频率响应：50Hz-15KHz。 6.信噪比：≥90dB。 7.邻频干扰比：≥80dB。 8.镜像干扰比：≥80dB。 | 1套 | 工业 |
| 31 | 天线分配器 | 1.天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 2.天线输入接座具有供应强波器的电源。 3.可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 | 1台 | 工业 |
| 32 | 天线放大器 | 1.能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1 2.天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 3.天线输入接座具有供应强波器的电源。 | 2台 | 工业 |
| 33 | 演讲发言话筒（双方管） | 1.换能方式：双方咪管电容式。 2.频率响应：80Hz-15kHz。 3.指向性：超心型指向。 4.输出阻抗（欧姆）：≥1200Ω。 5.灵敏度：约-35dB。 6.信噪比：≥60 dB。 7.等效噪声级：≥35dB(A)/20u Pa。 8.总谐波失真：≥1%。 9.供电电压：48V。 | 1台 | 工业 |
| 34 | 音频线 | 设备信号传输音频线 | 2卷 | 工业 |
| 35 | 光纤 | 1.松套管直径：≥2.0mm。 2.松套管壁厚：≥0.32mm。 3.光纤余长：0.15-0.18%。 4.加强件：2根约0.8mm磷化钢丝。 5.铠装层:约0.22mm钢塑复合带。 6.外护:中密度聚乙烯PE,壁厚约1.0mm。 7.光缆直径（平均值）:≥7.5mm。 8.拉伸力 :长期≥600N， 短期≥1500N。 9.压扁力 :长期300N/100mm ，短期 。10.1000N/100mm 。 11.弯曲半径： 静态10倍光缆外径 动态20倍光缆外径。 | 800米 | 工业 |
| 36 | 广播线 | RVV2*2.5广播线 | 1500米 | 工业 |
| 37 | 广播线 | RVV2*1.5广播线 | 2000米 | 工业 |
| 38 | 网线 | 超6类网线 | 3000米 | 工业 |
| 39 | 音柱立杆 | 防雨音柱配套，立杆 | 5套 | 工业 |
| 40 | 墙柜 | 尺寸约：550宽*400深*450高，立梁1.0，框架0.6，前门玻璃，后面板，壁挂式 | 2台 | 工业 |
| 41 | 配电箱 | 与屏配套兼容使用，满足使用需求; 智能配电箱，远程控制、定时开关机、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等 | 1套 | 工业 |
| 42 | 散热设备 | 配套散热设备，支持来电自启动。 | 2台 | 工业 |
| 43 | 高清红外枪型摄像机 | ★1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素≥400万；最大分辨率≥2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 2.最大补光距离≥50m（红外）； 3.补光灯：2颗（红外灯）； 4.镜头类型：定焦；镜头焦距≥2.8mm；镜头光圈：F2.0； 5.视场角：水平≥90°；垂直≥50°；对角≥107°； 6.智能编码：H.264:支持;H.265:支持;支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持内置MIC； 8.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.防护等级不低于IP66 | 85台 | 工业 |
| 44 | 枪机支架 | 1.承重：≥1.0kg；安装方式：壁装；配套使用； | 85个 | 工业 |
| 45 | 高清红外半球型摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率≥2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 2.最大补光距离：≥50m（红外）； 3.补光灯：2颗（红外灯）； 4.镜头类型：定焦；镜头焦距：≥2.8mm；镜头光圈：F2.0； 5.视场角：水平≥90°；垂直≥50°；对角≥107°； 6.智能编码：H.264:支持;H.265:支持;支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持内置MIC； 8.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.防护等级：不低于IP66 | 30台 | 工业 |
| 46 | 高清球型摄像机 | - 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率;支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 2.采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输； - 3.内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； - 4.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 5.支持300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径； 6.支持1路音频输入和1路音频输出； 7.内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； ★8.不低于IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 9.支持DC24V±25%宽电压输入； | 3台 | 工业 |
| 47 | 视频网络存储设备 | ★1.16盘位存储，90天存储容量； 2.支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 3.精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； 4.存储接口：16个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 5.网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 6.含不少于16块16T硬盘。 | 2台 | 工业 |
| 48 | 通用综合安防管理平台 | 一、软件参数 ★1、性能规格，支持单台视频监控300路,可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持1/4/6/8/9/16/20/25/36/64等多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、目标抓拍 支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 6、移动端 （1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等； （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件； 二、硬件参数 1、存储：1块≥128G SSD固态存储、1块≥4T 机械存储，机械存储最大支持7块3.5寸存储扩展； 2、内存≥32G内存； 3、接口：支持不少于前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口、1个RS-232接口、1个VGA接口、1个HDMI接口； | 1台 | 工业 |
| 49 | 解码器 | 1.画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36等分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 2.解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码； 3.视频输出路数≥4路HDMI | 1台 | 工业 |
| 50 | 8口POE交换机 | 1.上行端口速率≥1000兆。 2.下行端口速率≥1000兆。 3.适用网络：中小型网络。 4.网管类型：非网管。 5.端口类型：电口。 6.端口供电功能：POE供电。 | 8台 | 工业 |
| 51 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps。 2.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K。 3.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 4.支持RIP、RIPng、OSPF，支持IPv4 FIB表项≥4K。 5.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持CPU保护功能，支持CPU队列限速。 6.支持G.8032开放环网协议。 7.支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，简单构建堆叠系统。 8.支持Openflow 1.3标准。 硬件配置要求： 每台配置24个10/100/1000Base-T以太网端口、2个千兆上下联口（非combo口）。 | 4台 | 工业 |
| 52 | 核心交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps。 2.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K。 3.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 4.支持RIP、RIPng、OSPF，支持IPv4 FIB表项≥4K。 5.支持G.8032开放环网协议。 6.支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，简单构建堆叠系统。 7.支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 8.支持Openflow 1.3标准。 硬件配置要求： 每台配置24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆上下联口（非combo口）。 | 1台 | 工业 |
| 53 | 光纤收发器 | 千兆一光一电SC口 | 5对 | 工业 |
| 54 | 监控立杆 | 外切圆参数为φ120mm～φ80×6×4000mm | 3根 | 工业 |
| 55 | 机柜 | 机柜整体外观尺寸长×宽×高：约400×320×180mm | 9台 | 工业 |
| 56 | 理线架 | 1.标准 19”机架式安装 2.冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3.高度≥1U | 1台 | 工业 |
| 57 | 电源分配单元 | 8位2500W带线 | 1台 | 工业 |
| 58 | 设备电源线 | RVV 2X1.0 | 1000m | 工业 |
| 59 | PVC管材 | PVC管材20管径 | 800m | 工业 |
| 60 | 钢结构1 | 户外壁挂安装结构，现场定制，含大屏包边、安装钢结构、安装连接件、防雷接地等。 | 13.3㎡ | 工业 |
| 61 | 网络信号线 | 六类非屏蔽线缆 | 5000m | 工业 |
| 62 | 光缆 | 单模光缆 | 1000m | 工业 |
| 63 | 熔纤单元 | 光缆单模 | 5个 | 工业 |
| 64 | 系统集成辅材 | 含安装，rvv3*2.5电缆，6类网线，1米成品电源线，1米成品网线，排线,音箱线等 | 1批 | 工业 |
| 65 | 室内LED显示屏（加上节能） | ★1.像素间距：≤2mm；像素密度≥250000点/㎡；可视角度：不低于水平170度，垂直170度；像素失控率：≤1*0.00001，无单列或单行像素连续失控现象； 2.白平衡亮度≥800cd/㎡； 3.亮度均匀性≥99%； 4.刷新率≥3840Hz； 5.对比度≥5000：1； 6.峰值功耗≤350W/㎡，平均功耗≤170W/㎡； 7.色温：3000k-10000k可调； 8.含屏体电源； 9.LED显示屏色彩：18Bit，不低于广播级 1024 级灰度，色域覆盖率100%，NTS 色域覆盖率≥120% 上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域转换; - ●响应文件中须提供所投室内LED显示屏的3C认证证书和节能认证证书。提供处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。 | 14.3㎡ | 工业 |
| 66 | 接收系统 | 与屏配套兼容使用，满足使用需求; 1.单卡带载≥256*256像素； 2.集成HUB75，免接HUB板； 3.采用千兆网口通信，可以连接PC； 4.支持亮色度逐点校正； 5.支持接收卡预存画面设置； 6.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 | 1套 | 工业 |
| 67 | 配电箱 | 与屏配套兼容使用，满足使用需求; 智能配电箱，远程控制、定时开关机、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等 | 1套 | 工业 |
| 68 | 视频处理器1 | - 输入：支持1 路 HDMI 2.0，1路DP 1.2和4 路 HDMI 1.3； 2.支持智能控制软件进行操作控制 ★3.支持24路网口，最大带载 1560 万像素 4.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用 5.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 6.支持 HDR 输出 - 7.●响应文件中须提供所投视频处理器1的3C认证证书。提供处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。 | 1台 | 工业 |
| 69 | 钢结构2 | 壁挂安装结构，含结构支架、大屏包边等。 | 14.3㎡ | 工业 |
| 70 | 音响系统 | 防水音柱2个，主要技术参数: - 全天候设计，防水外壳，选用防水单元，声音清晰、明亮；配有安装支架； 2.额定功率≥30W，最大功率≥60W； 3.输入电压：70-100V ； 4.灵敏度≥92dB； 5.最大声压级≥110dB； 6.频响：80-16,000Hz； 7.尺寸：约440×120×130mm ； - 功放主要技术参数： 二路话筒输入，三路线路输入，两路线路输出，话筒具有高低音调节功能。功率输出短路保护警告、自带报警，带UBS接口。自带显示屏，收音机，音量可以单独调节。 额定功率≥120W； 频率响应：40HZ-18KHZ± 0.5DB ； 信噪比：话筒部分为≥70DB，线路部分为≥76DB；电源：AC220 。 | 2套 | 工业 |
| 71 | 室外LED显示屏 | ★1.显示屏像素点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡；亮度0-4500cd/㎡ 可调， 256级无灰度损失调节，色温2000K-10000K连续可调； 2.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正； 3.显示屏发光点中心距偏差＜1%，每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内 ； 4.100%亮度,灰度等级≥16bit；70%亮度,灰度等级≥14bit；50%亮度,灰度等级≥13bit；20%亮度,灰度等级≥12bit； 5.显示屏垂直视角上下≥160°，水平左右≥160°，刷新率≥3840Hz，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内。 6.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 7.具备防蓝光护眼功能；蓝光辐射能量 ≤20W/(m²·sr)； 8.产品符合不低于IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能； 9.模组机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP，缺口冲击强度≥7KJ/m²； 10.LED显示屏色彩16Bit，281 万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120％上，YLV（PAL）色域覆盖率≥170％，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换； 11.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储。 12.●响应文件中须提供所投室外LED显示屏的3C认证证书和节能认证证书。提供处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。 | 72.3㎡ | 工业 |
| 72 | 接收系统 | 与屏配套兼容使用，满足使用需求; 1.单卡带载256*256像素； 2.集成HUB75，免接HUB板； 3.采用千兆网口通信，可以连接PC； 4.支持亮色度逐点校正； 5.支持接收卡预存画面设置； 6.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 | 2套 | 工业 |
| 73 | 视频处理器2 | - 支持2路 HDMI1.3，1 路 DVI ，1 路 AUDIO3.5mm，1 路3G-SDI选配接口； 2.支持一键全屏缩放； 3.支持输入画质管理，包括亮度、对比饱和色度调整； 4.在低延迟开关启、输入源同步，到接收卡之间的延时可减少至 1帧； 5.支持图层大小和位置单独调节； 6.支持 6 个网口输出，最大带载 390 万像素，最大宽度 10240 像素，最大高度 8192 像素； 7.支持热备功能，支持网口间热备和设备间备份； 8.支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步； 9.支持逐点亮色度校正。 - 10.●响应文件中须提供所投视频处理器2的3C认证证书。提供处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。 | 2台 | 工业 |

- 注：供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。对于实施强制性产品认证的产品，如存在委托生产制造模式，则该产品应获得委托方作为生产者(制造商)、被委托方作为生产企业(生产厂)的CCC认证证书。

- 三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于本项目最高限价，否则按无效响应处理。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

- 四、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

- 五、其他要求

- 供应商可对学校现有校园广播系统进行自行勘查，以上采购的校园广播系统设备，是学校现有系统中已老化、损坏的需要更新部分，所投的校园广播系统设备需与学校现有完好的设备及设施实现无缝对接，不能出现杂音、断连、控制失效等问题；监控系统设备需与公安雪亮平台对接，且必须同时对接省教育厅平安校园平台，采购人无偿提供接口，并协调对接事宜。