- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收完成后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |

- 货物需求

- 1、指标重要性描述

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| - 重要指标项 | - ★ | - ★条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中无须提供检测报告，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表” 作为评审依据，合同执行时提供符合询价通知书要求的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。 |
|  | - ● | - ●条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表” 作为评审依据，合同执行时提供符合询价通知书要求的：产品官网截图、功能界面截图其中任一证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。 |
| - 无标识项 |  | - 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）询价通知书要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，按无效响应处理。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |  |  |

- 2、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 音乐教室 |  |  |  |
| 1 | ▲教学一体机 | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178°；AG防眩钢化玻璃厚度≤3.2mm，玻璃硬度不低于莫氏7级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸控高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，屏幕最高灰阶≥256；触控分辨率32768*32768，支持40点触控； 二、安全性要求： 1、采用物理防蓝光技术，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%；通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁； 2、亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）； 3、支持一键进行硬件系统检测，检测类型包括屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、显卡驱动等信息； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;其它接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN； 2、★前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能； 3、教学一体机采用不低12核驱动芯片，内存≥2GB，存储≥8GB； 4、采用针孔阵列发声设计，教学一体机下边框具有4个发声单元，总功率≥40W； 5、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1700W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；内置4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 6、可接入无线麦克风，通过平板音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 7、教学一体机内置蓝牙模块；内置无线网卡，支持无线设备同时连接数量≥30个； 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，5秒即可完成开机进入嵌入式系统； 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单，如声音、亮度、网络等； 3、设备左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于13个，并支持自定义设置自动隐藏时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示； 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于20个应用； 5、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作；通过多指滑动屏幕，可快速实现教学系统界面的切换； 6、教学一体机触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；整机完全开机时间≤30秒。 内置电脑 1、采用80 Pin通用标准接口，模块化即插即用，易于维护；CPU采用不低于8核12线程处理器； 2、内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 3、接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 4、传输速率≥10Gbps。 | 套 | 15 | 工业 |
| 2 | 备授课软件 | 1、全面兼容行业内主流操作系统，界面设计简洁直观，操作逻辑一致，跨系统切换简单易操作； 2、采用备授课一体化设计，具备空白课件、导入PPT备课、课件库、资源、班务、网盘等应用模块； 3、支持在课件库中以云存储的方式保存个人课，课件库无大小限制，支持对课件重命名、删除；支持打开本地白板课件； 4、为教师个人账号提供至少50G网盘存储空间，支持上传和下载课件、文档、图片、音频、视频和其它常用文件类型； 5、备课界面支持板式布局设置，至少提供空白、标题幻灯片、比较等不少于6种布局选择，背景支持自定义为图片或纯色； 6、支持切换、进入、退出、动作等不少于四种类型15款的动画效果； 7、支持导入pptx格式课件，支持将课件导出为图片或者以文件的形式导出，支持打印课件； 8、支持截取当前页面内容，同时支持对桌面、网页等内容进行截取，截取的内容可直接插入到课件中；具有直线、箭头、圆形、矩形、运算符号、大括号多种常见形状功能； 9、资源平台涵盖小学、初中、高中所有学科同步资源，资源类别包含课件、教案、学案、作业、试卷、题集、素材、备课包等；所有资源可按教材版本、年份、地区分类，提供查看及下载通道； 10、云资源具备资源专区，如月考专区、期末专区、寒假专区、暑假专区、竞赛专区及作文辅导专区等； | 套 | 15 | 工业 |
| 3 | 教学助手 | - 提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统； 2、开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面，可添加常用教学互动AI小组件，包括班里挑一、击鼓传花、自动点名、时钟、计算器、文件管理器等； 3、●不少于4种登录方式，包括账号密码登录、验证码登录、人脸登录、声纹登录等； 4、●课件内容支持内容AI重写，可实现对文字内容进行文案重写、丰富内容、精简内容、改写语气、文本翻译等，图片AI优化功能，支持图片AI优化，可实现AI重新生成图片、AI智能抠图、提取图片内文字内容等； - 5、用户可以通过输入关键词筛选学科资源，也可以通过设置教育类型、学段、年级、学科、教材版本等信息条件筛选学科资源，可通过窗口化预览学科资源（图片、文档、视频）； 6、具备AI口语对练功能模块，支持跟读训练、场景对话、自由对话等不少于3种口语对练方式； 7、支持AI语音对话，支持语音资源检索，并可一键将获取的文本内容、图片、视频等资源插入白板，提高教学效率； 8、AI语音对话具备大模型对话功能，最大支持50轮对话；具备查看历史对话的功能； | 套 | 15 | 工业 |
| 4 | 班务管理 | 1、软件包含班务管理功能模块，可创建班级、加入班级、删除已有班级、修改班级信息，便于教师多班级管理；可添加、删除学生，支持批量添加学生； 2、支持点评、点名、批量点评、接龙抽选、重新计分、班级报表、光荣榜等功能，班级报表支持根据班级表现、班级考勤、知识掌握等角度进行查看，可以从学科和时间设置进行查看，查看时间可支持本周、本月、自定义等； 3、支持座位管理，无需导入座位表模板，直接根据实际情况拖拽调整学生座位，支持单独学生拖拽和整列拖拽2种方式调整座位，方便老师快速更新座位表； 4、支持对学生进行考勤记录，考勤类别至少具备正常、请假、迟到、旷课四种模式； | 套 | 15 | 工业 |
| 5 | 录课助手 | 1、支持全屏录制、特定区域录制、摄像头画面录制、音频录制；录制过程中可对课件中的元素进行拖动、复制、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除； 2、支持教师在空白页面录制微课，支持自主添加黑板页面进行讲解； 3、可自定义设置录制的格式、视频清晰度、帧率、摄像头清晰度；格式调整至少包含MP4、MKV；视频清晰度调整至少包含720P、1080P；帧率调整至少包含24fps、30fps、60fps；摄像头清晰度调整至少包含720P、1080P。 | 套 | 15 | 工业 |
| 6 | 推拉绿板 | 1、结构形式：双层结构，一体机居中放置，左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计），内外双层，内层为两块固定书写板，外层为两块活动书写板； 2、基本尺寸约4000×1295mm，可根据配一体机适当调整，确保于一体机的有效配套； 3、书写面颜色：墨绿色； 4、书写面板：采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜； 5、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm； 6、背板：选用优质镀锌板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度； 7、覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整； 8、边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，上下框尺寸≥75×50mm，左右框尺寸≥29×100mm，内框规格30×20mm，型材壁厚≥1mm； 9、除尘装置：外下框两侧各开一个直径≥25mm的圆孔，配置抽拉卡扣式粉尘盒。 | 套 | 15 | 工业 |
| 7 | 音响 | 1、额定噪声功率≥80W； 2、最大功率≥240W； 3、额定阻抗≥8Ω（1±20%）； 4、频率响应：60Hz-18kHz（-10dB)； 5、总谐波失真≤4%； 6、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度（8Ω/1W/1m）：90(±3)dB； 8、最大声压级≥112dB； 9、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）。 | 只 | 30 | 工业 |
| 8 | 功放 | 1、4路话筒输入，采用6.35MM二合一插座（具有48V幻象供电功能）； 2、3路线路输入，采用RCA莲花插座，1路线路输出，采用RCA莲花插座，具有U盘播放功能； 3、功放输出，采用接线柱方式，带RS232接口，采用DB9针母座； 4、带电源开关，采用按键方式，可手打开设备电源或远程打开设备电源； 5、带一键静音按键，开机情况下按下该按键设备静音，再次按下关闭静音； 6、能单独调节每路输入音源音量，电位器高度应不超高面板高度； 7、具有5段电平指示，具有4路话筒输入，具有3路线路输入；1路线路输出，双通道输出，能单独调节每路输入的音量； 8、具有输出电平指示，电源指示，具有一键静音功能； 9、具有自动待机功能，支持远程开机、调节输出音量，远程静音； 10、具有主动动态反馈抑制技术软件功能； 11、额定功率：2*150W/8Ω 线路输出：1V 输入灵敏度：MIC/≤100mV ； 总谐波失真≤1% 频率范围：MIC/80-16000Hz ；信噪比≥85dB 高低音调节：±10dB 。 | 台 | 15 | 工业 |
| 9 | 无线手持话筒 | 1、UHF频段、采用锁相环PLL频率合成技术； 2、200个可选择通道,红外线自动对频功能，操作方便； 3、设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声； 4、具有人声还原度处理功能； 5、射频频段：640-690,频段范围：50M Hz,调制方式：宽带FM,可选择通道：200个通道； 6、频率稳定度：±10tpm,最大调制度:±45k Hz,T.H.D≤0.8％； 7、使用距离约：30-80米（按实际使用环境为准）； 8、解调方式：二次变频超外差,天线接口：BNC（50欧； 9、输出接口：独立真平衡输出×2，6、3mm混合输出×1； 10、接收灵敏度≥-98dBm,音频输出：1000mV (@1KHz, ±25KHz频偏)； 11、发射功率：高功率≥12dBm；低功率≤8dBm。 | 套 | 15 | 工业 |
| 10 | 机柜 | 特点：表面防静电，四个万向轮，对角刹车推拉自如，两侧可固定功放周边与设备。 | 套 | 15 | 工业 |
| 11 | 音箱线缆 | 2*1.0国标线缆 | 盘 | 7.5 | 工业 |
| 12 | 音箱吊架 | - 1、优质钢材质； 2、安全承载音箱重量； - 3、可升缩。 | 幅 | 30 | 工业 |
| 13 | 钢琴 | - 规格尺寸：琴高度约120cm； 2、音板：采用优质实木音板； 3、弦码：采用优质实木材料； - 4、弦轴板：采用多层色木或山毛榉等木材交错拼接而成； 5、背柱：每根背柱尺寸≥80×60mm； 6、击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质； 7、键盘：亮光黑键，键盘呢毡采用优质呢毡； 8、第一键有效弦长达到1190mm或以上； 9、中盘：选用铝合金框架结构或使用稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材质加固或木质中盘结构； 10、上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件； 11、键盘：全音域88键； 12、踏板：全功能三瓣式。 | 台 | 11 | 工业 |
| 14 | 电子琴 | 1、琴键数量：61个； 2、操作面板文字类型：中文； 3、力度模式≥3种，可关闭； 4、最大复音数≥40个； 5、音色数量≥300种； 6、音色叠加功能：有； 7、键盘音色分割功能：有； 8、节奏数量≥190种； | 台 | 13 | 工业 |
| 15 | 电钢琴 | 1、琴键规格：88键。 2、双钢琴功能:有。 3、力度感应≥2级,可关闭。 4、复音数≥120。 5、音色数量≥16种。 6、乐曲数量≥50首。 7、踏板类型：三踏板。 8、扬声器输出功率≥10W。 9、扬声器数量≥2个。 10、配置：琴凳、电源、说明书等； | 台 | 3 | 工业 |
| 16 | 手风琴 | 1、规格：120贝司，键盘式传统手风琴，41键盘，7/2变音器。 2、三排簧.键盘灵活,琴键排列表面平整。 3、风箱密封严密，不漏气，琴面表面光滑，使用灵活。 4、琴键运动灵敏，不相互摩擦，音质全音域均匀无杂音。 5、贝司机：采用硬质合金铝板、铝材，严禁采用铁丝点焊工艺。 6、配琴包、背带 | 台 | 4 | 工业 |
| 17 | 节拍器 | 1、材料：注塑外壳； 2、机芯：高档金属机芯； 3、模式：传统示拍模式； 4、速度：40~208拍/分； 5、节拍：0、2、3、4、6； 6、误差：速度误差<1%； 7、音色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮清脆、均匀，操作简便,外观时尚。 | 个 | 25 | 工业 |
| 18 | 五线谱黑板 | 规格：约2000mm×1000mm。书写板板面一面为墨绿色，一面印有白色标准五线谱线。 | 块 | 3 | 工业 |
| 19 | 音乐授课教学软件 | 1、与中小学课堂教学所选用的出版社教材同步，包含但不限于教材音乐教学同步，内容图文并茂，音视频混合编辑； 2、可以谱曲播放、男生唱名播放、女生唱名播放、真人唱名、范唱播放、伴奏播放、男声节奏、女声节奏、女声试唱、伴奏+旋律、童声十一种播放模式进行播放及循环播放； 3、七种以上谱曲转换方式，包含但不限于简线双谱、节奏谱、唱名标注、音名标注、手势图、歌词显隐、歌词标注； 4、四种以上乐器指法转换，包含但不限于竹笛、萧、葫芦丝、陶笛； 5、★可以五线谱、简谱课件的播放速度通过滑动速度条进行速度调节。音量设置：可以对于合唱教学、乐队总谱等多声部曲谱，可进行选择性播放，以及对每个声部进行不同音量的比例调节。对应课件包含教学参考、示例课件，且支持编辑模式和教学模式，设有巩固训练； 6、音色设置：播放过程中即可改变播放音色，包含钢琴、小提琴、单簧管、古筝、颤音琴等； 7、四种以上播放功能：可以选择单音播放，以单击某个音符，该音符高亮显示，并发音。范围播放，可以跨框选曲谱、歌词范围进行播放。任意位置双击播放。循环播放，可以整曲、单音符及圈选范围可以进行循环播放。默认播放为上一次选择的播放模式，可以点击任意位置或点击停止按钮，可停止音频的播放； 8、最近使用功能，切换其他功能模块后，可直接返回最近一次的教学内容，依然保留板书及各项设置。 | 套 | 15 | 工业 |
| 20 | 音乐鉴赏拓展软件 | 1、中国音乐拓展知识包括中国乐器、中国歌唱家、中国作词作曲家、中国舞蹈、中国戏曲、中国话剧、中国戏曲家。西方音乐拓展知识、包括西洋乐器、西方音乐家、西方歌剧、西方指挥家、西方舞蹈、西方乐团； 2、中国乐器为例，涵盖了古筝、琵琶、二胡、扬琴、笛子、阮、月琴等中国传统民族乐器的相关内容。分别从乐器的历史沿革、构造、种类、演奏技巧等角度进行阐述说明，配置乐器相关的图片以及赏析视频； 3、文字内容可以通过配置的音频文件进行自动语音播放； 4、为了便于在教学过程中老师进行相关的讲义书写和板书书写，配置了画笔，可以进行画笔不同粗细的调节，以及擦除和全部擦除的便捷性相关操作； 5、可支持PPT、Word、视频、及系统曲谱等文件进行教学。 | 套 | 15 | 工业 |
| 21 | 音乐理论教学软件 | 1、虚拟键盘：具有一组大谱表、88键/61键/实体键/三种可选的虚拟键盘，弹奏外接设备的同时，虚拟键盘、谱表及简谱窗口同时高亮显示、支持不低于15 种调式讲解，13 组音程尺，30组和弦同时对照讲解； 2、五度调式循环图：外圈调号、中圈大调、内圈小调，点击调号可直接更改谱表调式； 3、提供乐理书籍进行内容展示包括：基础知识、乐音体系、谱号五线谱音律、自然半音、自然全音、三连音、为旋律配和声、音乐主题等； 4、四种谱表模式教学：界面五线谱谱表或简谱谱表与虚拟键盘组成，支持简谱、五线谱、高低音谱表、大谱表四种模式进行教学； 5、五线谱谱表或简谱谱表支持四小节到八小节的编辑和输入教学，编辑后可进行播放； 6、音符设置：五线谱谱表或简谱谱表输入音符时，音符可通过上下拖动改变音高。点击音符符杆可添加变音记号和符杠； 7、五线谱谱表或简谱谱表输入音符时可选择时值、音符及休止符，谱表小节自动识别时值； 8、四种拍号：可设置 4 种拍号，包含:四二拍、四三拍、四四拍、八六拍； 9、智能切换：在智能电教板中，曲谱上的所有音符可进行上下行自由切换； 10、在智能电教板中，具有一键清除音符功能，曲谱中存在的音符可进行一键清除； 11、●包含识音找名称、识琴键找音、识音找琴键、音程识别、和弦识别、调号识别、音阶识别。根据展示的内容，选择对应选项。重置分数，隐藏计时器，显示答案，跳过问题，显示进度报告； 12、选项设置：可选择训练的谱号、调号、变音记号、音符等范围； 13、提示设置：可选择线间提示显示，八度提示显示。 | 套 | 15 | 工业 |
| 22 | 模拟仿真动感乐器软件 | 1、●口琴：具有吹奏提示，点开后对应显示吸、吹提示。对照谱表，具有口琴曲谱，播放时虚拟键盘、曲谱、口琴同步高亮显示对应键位。具有口琴视频教程，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。音调设置，五线谱、简谱课件可以进行移调选择，其中含降全音、降半音、原调、升半音、升全音； 2、葫芦丝：弹奏虚拟键盘对应葫芦丝按键同步高亮显示，具有葫芦丝谱曲，谱曲播放时虚拟钢琴键位、谱曲、口琴同步高亮显示对应键位； 3、架子鼓： a.具有12个彩色立体按键：按键包含：底鼓、军鼓、军鼓边、踩镲合、踩镲开、吊镲、高、中、低嗵鼓、拍手、沙锤、串铃等，敲击对应按键发出对应音色； b.军乐团具有8个彩色立体按键：按键包含：大鼓、军鼓、大擦、小擦、青年号低音sol、青年号do、青年号mi、青年号sol，敲击对应按键发出对应音色； c.●自由组合具有12个彩色立体按键：点击对应按钮可以跳出乐器组合从架子鼓、军乐团、奥尔夫中选择对应乐器进行组合。奥尔夫按键包含：响板、响棒、卡巴萨、三角铁、木鱼、蛙鸣筒、牛铃、串铃、铃鼓、风铃、沙锤、沙蛋等。有“上下换行”按钮，可将上排乐器音色和下方乐器音色对调位置； 4、电子鼓机： a.★基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选。编辑后的节奏可进行另存为，可通过系统文件管理打开为曲谱，支持播放； b.可选择播放和循环播放，播放速度40-208可选、播放声音0-100可选； c.电子鼓机编辑后的节奏可进行另存为，可通过系统文件管理打开为曲谱，支持播放； 5、吉他： a.具有26个吉他品格图：点击吉他品格图，虚拟键盘、吉他对应品位同步高亮显示； b.标准古典吉他模型可以触摸任意琴弦任意品格进行弹奏，有白色圆点显示。虚拟钢琴键可以对应高亮显示。 | 套 | 15 | 工业 |
| 23 | 乐谱操作器 | 硬件可操控音乐授课系统功能进行功能选择。物理按键包含：播放暂停、曲谱转换、教唱模式、音色、音调、简线切换、缩略图、节拍等直选按键。 | 个 | 15 | 工业 |
| 24 | 合唱台 | 1、尺寸：三层尺寸1230*1150*620±10mm；每层台阶款宽390±10mm，高210±10mm；小舞台尺寸:1540*1230*310±10mm； 2、材质：高密度PE； 3、工艺：材质轻，耐磨抗压； 4、功能：可供人们站在上面进行群体的表演、合唱或其他演出形式； ★5、结构：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。为保证产品质量和师生安全甲醛释放量不大于0.1mg/L。 | 组 | 22 | 工业 |
| 25 | 六面体凳 | 1、材质：木质板材、带包边、带包角； 2、规格：≥300mm*350mm*410mm含护角部分。 | 个 | 866 | 工业 |
| 26 | 三边音乐凳 | 1、尺寸：约450*350*350mm； 2、材质：高密度PE一体滚塑成型； 3、功能：三面可坐，三种高度（215/350/450mm)。 | 个 | 46 | 工业 |
| 27 | 折叠椅 | 材质：塑胶和钢管；带写字板；水杯槽和笔槽； | 个 | 46 | 工业 |
| 28 | 大谱台 | 1、材料：铁、铝合金、塑料等； 2、高度可调节； 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成，金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合。 | 个 | 126 | 工业 |
| 29 | 古筝 | 1、材质：紫檀面板、桐木底板； 2、琴码：特氏古夷苏木； 3、材质：紫檀木； 4、面板材质：泡桐； 5、规格：长（1630mm±10mm）*宽（330mm±10mm）。 | 台 | 15 | 工业 |
| 30 | 古筝凳 | 硬木材质，高40±5cm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 31 | 二胡 | 1、琴 杆：优质色木，抛光处理； 2、琴 轴：色木琴轴； 3、琴 筒: 六角，采用野生优质莽皮； 4、音 窗：塑料； 5、配 件：2个琴码，1根琴弓，1个黑色布盒子； | 套 | 13 | 工业 |
| 32 | 竹笛 | 1.双插口镶铜扎线笛； 2.适用教学使用； 3.调式：小A调或其他调式； 4.配置：笛膜1包。 | 支 | 18 | 工业 |
| 33 | 琵琶 | 主材：花梨木，头饰：牡丹，弦轸：乌木。 | 把 | 2 | 工业 |
| 34 | 笙 | 17簧，竹质笙管，电镀扩音管，木质笙角。 | 支 | 1 | 工业 |
| 35 | 芦笙 | 材质：优质水竹和优质杉木结合，尺寸：≥60×30cm | 把 | 2 | 工业 |
| 36 | 唢呐 | 1、调性：降B调、中音； 2、规格：唢呐全长约32cm，唢呐杆长约25cm，唢呐高度约9cm； 3、配件：唢呐气盘、芯子、吹嘴各一个。 | 把 | 4 | 工业 |
| 37 | 葫芦丝(套装） | C调*1个、小d调*1个、F调*1个、G调*1个、降b调*1个、竹质。 | 套 | 6 | 工业 |
| 38 | 葫芦丝 | 普通型可拆三音葫芦丝，天然紫竹，C调。 | 个 | 122 | 工业 |
| 39 | 箫 | 一节洞箫，紫竹材质。 | 支 | 4 | 工业 |
| 40 | 小三弦 | 材质：硬木材质、仿红木色，手工通身上漆、表面光滑。 | 把 | 1 | 工业 |
| 41 | 月琴 | 琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，原木本色。 | 把 | 1 | 工业 |
| 42 | 马头琴 | 材料：优质木琴杆，优质木背板，优质木侧板，红木指板，琴长约101厘米，下宽约27厘米，高约32厘米。 | 把 | 2 | 工业 |
| 43 | 小阮 | 1、材质：色木；琴轴：红木； 2、头饰：骨花头饰； 3、琴颈：采用自然风干的木材，结构细密，发音稳定； 4、琴弦：采用优质钢丝琴弦； 5、琴码：底部紧贴面板； 6、面板：泡桐；配件：琴盒。 | 把 | 1 | 工业 |
| 44 | 中阮 | 1、材质：色木；琴轴：红木； 2、头饰：骨花头饰； 3、琴颈：采用自然风干的木材，结构细密，发音稳定； 4、琴弦：采用优质钢丝琴弦； 5、琴码：底部紧贴面板； 6、面板：泡桐；配件：琴盒。 | 把 | 1 | 工业 |
| 45 | 空灵鼓 | 空灵鼓具有手碟和马林巴，木舌鼓等（主要靠音舌带动共鸣腔震动的乐器）综合特点。尺寸≥12寸，≥11音。 | 个 | 2 | 工业 |
| 46 | 埙 | 8孔，F调，可水洗。 | 个 | 6 | 工业 |
| 47 | 松香 | 粉尘少，附着力强，音色明亮，粘度高易上弦，演奏持久，拉弦乐器通用。 | 盒 | 4 | 工业 |
| 48 | 琴弦 | 古筝弦1-5弦3套、琵琶弦1套、中阮弦1套。 | 套 | 8 | 工业 |
| 49 | 指甲及拨片 | 古筝指甲一副，琵琶指甲一副，柳琴拨片一片，中阮拨片1片。 | 套 | 4 | 工业 |
| 50 | 吉他 | 1、全长≥1020mm，面板长≥475mm，面板宽≥350mm,面板厚≥100mm,音窗直径≥95mm，手把长≥530mm,有效弦长≥760mm； 2、指板材料：普通黑指板或仿玫瑰木、指板带雕刻。 3、缺角，41吋。 | 把 | 16 | 工业 |
| 51 | 吉他支架 | A字型，可折叠，金属铁，表面烤漆； | 个 | 16 | 工业 |
| 52 | 小提琴 | 成人小提琴，复合木面板、复合木背板，枫木琴头，梨木指板，枣木染黑配件。 | 把 | 8 | 工业 |
| 53 | 中提琴 | 成人中提琴，复合木面板、复合木背板，枫木琴头，梨木指板，枣木染黑配件。 | 把 | 2 | 工业 |
| 54 | 大提琴 | 成人大提琴，复合木面板、复合木背板，枫木琴头，梨木指板，枣木染黑配件。 | 把 | 2 | 工业 |
| 55 | 尤克里里 | - 1、规格≥23C； 2、品线：18品白铜； 3、面板、侧板、背板：木质； 4、指板、下码：木质； 5、琴枕：牛鼓； 6、琴弦：4根尼龙弦； 7、配备:专用背包； | 把 | 30 | 工业 |
| 56 | 8寸非洲鼓 | 1、鼓高≥400mm； 2、鼓面直径≥190mm±10mm； 3、材质：实木掏空鼓体，皮质鼓面。 | 个 | 8 | 工业 |
| 57 | 12寸非洲鼓 | 高度约60cm，鼓圈内径约30cm，实木掏空鼓体，皮质鼓面。 | 个 | 36 | 工业 |
| 58 | 电吹管 | 一键转调功能，内置99种音色，复合碳纤维管身，超长锂电续航，颜色随机。 | 支 | 1 | 工业 |
| 59 | 架子鼓 | 1、鼓桶尺寸：低音鼓22"*16" 军鼓14"*5.5" 一通鼓12"*9" 二通鼓13"*10" 三通鼓16"*16”； 2、镲片尺寸：12"踩镲*2片 15"强音镲*1片； 3、硬件配置：直杆吊镲架、踩镲架、军鼓架、低音鼓踏板、鼓凳。 | 套 | 2 | 工业 |
| 60 | 爵士鼓 | 1、7鼓：大鼓、落地鼓、小军鼓、中音鼓*2、高音鼓*2； 2、镲片：踩镲，吊镲*2； 3、配鼓凳。 | 套 | 1 | 工业 |
| 61 | 电吉他 | 螺栓固定连接，弦长约648mm，琴颈：枫木，指板：胡桃木，半径：约350mm，品数：22，琴身：贝壳杉，颤音系统，复古型摇把，拾音器，5档切换，控制旋钮 音量控制，音色控制。 | 把 | 1 | 工业 |
| 62 | 电吉他音箱 | 1、内置逼真的电子管箱音色并附加了各种必备的效果器； 2、≥15种吉他音箱类型，≥3个贝斯音箱型号，≥3个针对电箱琴的麦克风模拟，以及为其他乐器使用的平直输入音色； 3、支持用蓝牙功能播放音乐以及连接智能设备使用APP编辑器； 4、即插即用的USB音频接口用于录音和回放； 5、线路输出为录音和演出提供了额外的灵活性。 | 台 | 1 | 工业 |
| 63 | 响板 | 1、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 2、材质：木质； 3、规格：全长≥210mm，板头最大半径≥50mm，板头长≥80mm，主板厚≥12mm，盖板厚≥9mm，手柄长≥130mm，最大直径≥18mm，最小≥13mm； | 个 | 110 | 工业 |
| 64 | 木鱼 | 1、结构：木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音空，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，木制棰，手工制作，附敲槌一个； 2、材质：椿木； 3.规格：尺寸为宽*高≥①95mm*70mm ②≥85mm*65mm ③≥83mm*62mm ④≥76mm*61mm ⑤≥73mm*60mm ⑥≥70mm*54mm ⑦≥62mm*50mm ⑧≥60mm.*46mm，槌头直径≥20mm，球形，打棒圆柱形，直径≥5mm，敲槌全长≥190mm； | 套 | 110 | 工业 |
| 65 | 沙锤 | 1、构成：木制沙锤，由球头和手柄构成，球头内部掏空，装有砂砾，两个为一付； 2、尺寸：全长≥190mm； 3、表面光滑。 | 对 | 116 | 工业 |
| 66 | 铃鼓 | 1、材质：木质圈、金属铃片、皮鼓面、金属泡钉； 2、规格：铃鼓直径≥200mm，高度≥40mm； 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定； 4、特质：鼓面音质饱满，铃片音色高亮、延音效果好。 | 套 | 116 | 工业 |
| 67 | 三角铁 | 1、材质：锰钢，软胶塑料手提； 2、规格：≥250mm，≥200mm，≥150mm，金属敲棒长≥130mm； 3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3副为一套，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫； 4、音质：材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强。 | 套 | 116 | 工业 |
| 68 | 摇铃 | 1、材质：木制把，铃铛，皮带； 2、规格：木把直径≥105mm，高度≥105mm； 3、结构：手持式半圆形状，挂有7个小铃铛，铃铛悬挂牢固。 | 只 | 116 | 工业 |
| 69 | 棒铃 | 1、材质：榉木制手柄、金属铃铛； 2、规格：全长≥185mm； 3、结构：由带手柄的木棍和小铃铛组成，铃铛为金属材料制成。 | 只 | 116 | 工业 |
| 70 | 棒钟 | 1、规格：长≥150mm； 2、结构：木制手柄和响筒碰铃组成。 | 副 | 110 | 工业 |
| 71 | 北梆子 | 1、结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形； 2、材质：枣木或硬木，表面光滑，完整、光亮，无裂痕现象； 3、规格：长≥165mm，宽≥55mm，高≥30mm；另一根尺寸≥190mm*26mm； 4.适用于戏曲伴奏。 | 副 | 110 | 工业 |
| 72 | 南梆子 | 1、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成，中间一长方形音孔，内腔渐大，配一支敲棒； 2、材质：梨木或硬木； 3、规格：长≥200mm，宽≥40mm，高≥60mm；敲棒长≥200mm，音孔镂空高≥8mm。 | 副 | 110 | 工业 |
| 73 | 音叉 | 1、材质：不锈钢； 2、规格：总长≥11.4cm，把手长度≥4cm，叉长≥7.3cm，叉厚：≥0.3cm，音叉直径：≥1.8cm； | 个 | 2 | 工业 |
| 74 | 音筒 | 一套共8只，每只音各不同； 调性分别是C D E F G A B C"调。 | 个 | 2 | 工业 |
| 75 | 沙筒 | 1、材质：木质； 2、音质：声音明亮清脆，可发“沙拉拉”音响效果； 2、规格：全长≥6cm；直径≥3.4cm。 | 个 | 14 | 工业 |
| 76 | 沙蛋 | 高≥60mm，直径≥45mm，内置优质铁砂，可用磁铁吸附。 | 对 | 14 | 工业 |
| 77 | 碰铃 | 1、材质：响铜； 2、规格：碰钟外直径≥4.5cm，碰钟内直径≥4.1cm，高度≥4cm； 3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮； 4、使用方法：手持碰撞发声。 | 副 | 6 | 工业 |
| 78 | 卡巴萨 | 1、材质：金属珠链； 2、外观：木质圆柱形，表面光滑； 3、音质：声音明亮清脆；可发“沙拉拉”音响； 4、尺寸：全长≥160mm，直径≥55mm。 | 个 | 6 | 工业 |
| 79 | 蛙鸣筒 | 1、尺寸：长≥300mm。 2、材质：木质。 3、特质：鱼型刮奏乐器，音色明亮，穿透力好。 | 副 | 6 | 工业 |
| 80 | 双响筒 | 1、材质：木质； 2、外观：表面光滑，无脱皮、裂痕现象； 3、音质：清脆无杂音； 4、尺寸：长≥180mm，直径≥22mm。 | 副 | 6 | 工业 |
| 81 | 响棒 | 1、材质：木质； 2、外观：无锐利边角，无毛刺；两根为一对； 3、音质：清脆悦耳； 4、尺寸：长≥170mm，直径≥15mm。 | 副 | 6 | 工业 |
| 82 | 刮棒 | 1、材质：木质； 2、规格：全长≥24cm； | 副 | 6 | 工业 |
| 83 | 中虎音锣 | 1、材质：响铜； 2、规格：直径≥310mm。 3、附槌。 | 个 | 2 | 工业 |
| 84 | 钹 | 响铜制，直径30cm，两面一副。 | 副 | 2 | 工业 |
| 85 | 小锣 | 1、材质：优质响铜； 2、规格：锣直径≥210mm， 3、结构：锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起； | 个 | 22 | 工业 |
| 86 | 铙 | 1、材质：响铜； 2、规格：直径≥260mm，帽口直径55mm； 3、外观：圆帽型，中间凸起、小而厚、光滑、平整、无毛刺。 | 副 | 21 | 工业 |
| 87 | 扁鼓 | - 材质：牛皮，木制鼓腔、鼓棒； 2、尺寸：鼓面直径约40cm，高度约23cm； 3、配件：架子； - 4、演奏时，无杂音。 | 套 | 13 | 工业 |
| 88 | 锣鼓 | 1、材质：牛皮鼓面，含鼓架，鼓棒，外圈贴龙； 2、尺寸：24寸，直径约80厘米，高度约40厘米，加架子总高度约85厘米。 | 套 | 2 | 工业 |
| 89 | 7寸堂鼓（含架） | 牛皮，木制鼓腔，7寸,带架子。 | 个 | 2 | 工业 |
| 90 | 腰鼓 | 两面牛皮，鼓皮用不锈钢镀金排钉压制；鼓腔外表上环保红色油漆，整体美观。鼓面直径：约140mm，高约300mm；带硬木鼓槌。 | 个 | 10 | 工业 |
| 91 | 专业合成键低音打琴 | 1、尺寸：长≥650mm，琴箱高≥300mm； 2、材质：木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆； 3、特质：低音的七个音阶。 | 台 | 2 | 工业 |
| 92 | 专业合成键中音打琴 | 1、尺寸：长≥590mm，琴箱高≥60mm； 2、材质：木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆； 3、特质：中音的七个音阶。 | 台 | 2 | 工业 |
| 93 | 专业合成键高音打琴 | 1、尺寸：长≥570mm，琴箱高≥35mm； 2、材质：木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆； 3、特质：高音的七个音阶。 | 台 | 2 | 工业 |
| 94 | 钟琴 | 1、彩色，19音；2、音板厚度≥0.4cm；3、打击棒一对，长度≥19cm。 | 套 | 2 | 工业 |
| 95 | 箱鼓 | 1、尺寸：300mm*300mm*450mm（误差±10mm）； 2、材质：原木色； 3、音质：内置响弦音色细致，低音饱满。 | 个 | 2 | 工业 |
| 96 | 口琴 | 1、种类：C调口琴； 2、孔数：24孔； 3、口琴的构造：主要有四个部分：即盖板（保护板）、底板（座板）、簧片和塑格。 | 只 | 102 | 工业 |
| 97 | 陶笛 | 1、材质：陶土制作； 2、调性：12孔中音C调； 3、规格：陶笛尺寸长≥170㎜、宽≥90㎜； 4、产品配备收纳包，挂绳。 | 个 | 102 | 工业 |
| 98 | 口风琴 | 37键，含一套软嘴/硬嘴。 | 支 | 180 | 工业 |
| 99 | 竖笛 | 1、材质：ABS树脂； 2、规格:德式八孔竖笛； 3、结构：由安全无毒环保塑料制成的八孔竖笛一支，内附一根清洁棒。 | 支 | 102 | 工业 |
| 100 | 落地银镜 | 银色、无框。根据现场情况定制大小。 | 项 | 1 | 工业 |
| 101 | 音乐教学用品柜 | 1、尺寸：≥800mm*≥1800mm*≥400mm； 2、材质：优质冷轧钢板，铁皮厚度不小于5mm； 3、结构：4门、4层、隔层可调。 | 组 | 22 | 工业 |
|  |  | 美术教室 |  |  |  |
| 102 | 智能交互黑板 | 一、屏体及触控技术要求 1、智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线； 2、智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，防眩光，厚度≤3.2mm，硬度不低于莫氏7级，石墨硬度≥9H； 3、为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度≥4400mm。 二、安全及能效要求 1、智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁； 2、智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示； 3、智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 三、教学要求 1、整机前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口，（具备数据传输、充电等功能）；后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路。 2、采用≥12核驱动芯片，8核CPU、4核GPU。内存≥4G，存储≥32G；无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护； 3、前置按键采用钢琴式按键设计，向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学； 4、采用针孔阵列发声设计，2.2声道；最低谐振频率不高于100Hz； 5、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1700W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示； 6、智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集； 7、智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原按键； 四、应用功能要求 1、采用4K UI设计，图标与按钮边角显示无锯齿，字体渲染平滑，提升用户体验； 2、白板背景支持颜色背景和图案背景设置，颜色背景提供不少于6种预设颜色，图案设置包括拼音格、四线三格、音符、五线谱、信纸、田字格、篮球场地、足球场地等不少于8种类型； 3、白板支持手写识别功能，可以将手写文字、句子识别为印刷体，默认支持中文、英文、日语、韩语等不少于5种语言。此外，还可以下载更多语言包进行识别，如丹麦语、波兰语、西班牙语、意大利语等不少于14种语言，满足多语言教学需求。 4、白板具备会议纪要功能，会议纪要支持一键生成二维码分享，扫码即可快速获取内容，且扫码显示的会议纪要内容会自动过滤空白项； 五、内置处理 1、采用80 Pin 通用标准接口，模块化即插即用，易于维护；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 2、★CPU采用不低于8核12线程处理器，预装正版反黄软件软件，具备网址过滤、图像过滤、应用过滤功能，主动过滤淫秽色情图像及不良内容； 3、接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 4、万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 | 套 | 12 | 工业 |
| 103 | 备授课软件 | - 全面兼容行业内主流操作系统，界面设计简洁直观，操作逻辑一致，跨系统切换简单易操作； 2、采用备授课一体化设计，具备空白课件、导入PPT备课、课件库、资源、班务、网盘等应用模块； 3、支持在课件库中以云存储的方式保存个人课，课件库无大小限制，支持对课件重命名、删除；支持打开本地白板课件； 4、为教师个人账号提供至少50G网盘存储空间，支持上传和下载课件、文档、图片、音频、视频和其它常用文件类型； 5、备课界面支持板式布局设置，至少提供空白、标题幻灯片、比较等不少于6种布局选择，背景支持自定义为图片或纯色； 6、支持切换、进入、退出、动作等不少于四种类型15款的动画效果； 7、支持导入pptx格式课件，支持将课件导出为图片或者以文件的形式导出，支持打印课件； 8、支持截取当前页面内容，同时支持对桌面、网页等内容进行截取，截取的内容可直接插入到课件中；具有直线、箭头、圆形、矩形、运算符号、大括号多种常见形状功能； 9、资源平台涵盖小学、初中、高中所有学科同步资源，资源类别包含课件、教案、学案、作业、试卷、题集、素材、备课包等；所有资源可按教材版本、年份、地区分类，提供查看及下载通道； 10、●云资源具备资源专区，如月考专区、期末专区、寒假专区、暑假专区、竞赛专区及作文辅导专区等，可根据教学需求灵活选用。 | 套 | 12 | 工业 |
| 104 | 教学助手 | 1、提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统； 2、开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面，可添加常用教学互动AI小组件，包括班里挑一、击鼓传花、自动点名、时钟、计算器、文件管理器等； 3、不少于4种登录方式，包括账号密码登录、验证码登录、人脸登录、声纹登录等； 4、课件内容支持内容AI重写，可实现对文字内容进行文案重写、丰富内容、精简内容、改写语气、文本翻译等，图片AI优化功能，支持图片AI优化，可实现AI重新生成图片、AI智能抠图、提取图片内文字内容等； 5、用户可以通过输入关键词筛选学科资源，也可以通过设置教育类型、学段、年级、学科、教材版本等信息条件筛选学科资源，可通过窗口化预览学科资源（图片、文档、视频）； 6、●具备AI口语对练功能模块，支持跟读训练、场景对话、自由对话等不少于3种口语对练方式； 7、支持AI语音对话，支持语音资源检索，并可一键将获取的文本内容、图片、视频等资源插入白板，提高教学效率；8、AI语音对话具备大模型对话功能，最大支持50轮对话；具备查看历史对话的功能； | 套 | 12 | 工业 |
| 105 | 班务管理 | 1、软件包含班务管理功能模块，可创建班级、加入班级、删除已有班级、修改班级信息，便于教师多班级管理；可添加、删除学生，支持批量添加学生； 2、支持点评、点名、批量点评、接龙抽选、重新计分、班级报表、光荣榜等功能，班级报表支持根据班级表现、班级考勤、知识掌握等角度进行查看，可以从学科和时间设置进行查看，查看时间可支持本周、本月、自定义等； 3、支持座位管理，无需导入座位表模板，直接根据实际情况拖拽调整学生座位，支持单独学生拖拽和整列拖拽2种方式调整座位，方便老师快速更新座位表； 4、●支持对学生进行考勤记录，考勤类别至少具备正常、请假、迟到、旷课四种模式。 | 套 | 12 | 工业 |
| 106 | 录课助手 | 1、支持全屏录制、特定区域录制、摄像头画面录制、音频录制；录制过程中可对课件中的元素进行拖动、复制、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除； 2、支持教师在空白页面录制微课，支持自主添加黑板页面进行讲解； 3、可自定义设置录制的格式、视频清晰度、帧率、摄像头清晰度；格式调整至少包含MP4、MKV；视频清晰度调整至少包含720P、1080P；帧率调整至少包含24fps、30fps、60fps；摄像头清晰度调整至少包含720P、1080P。摄像头清晰度调整至少包含720P、1080P。 | 套 | 12 | 工业 |
| 107 | 智能交互平板 | 一、整机设计 1、整机屏幕采用 86 英寸液晶显示器。整机采用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率不小于3840×2160。支持整机设备系统中进行20点或以上触控； 2、整机内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向 20W 中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm； 3、支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效； 4、整机内置双无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现无线上网连接、无线热点发射。整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口； 5、★整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计；摄像头数量≥3 个；具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139 度，可拍摄≥1600 万像素的照片，支持输出 8192×2048 分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 6、 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器； 7、★整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 二、电脑模块 1、主板搭载八核心十二线程或以上CPU； 2、内存≥8GB DDR4内存； 3、硬盘≥256GB SSD固态硬盘； 4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块； 5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，具有标准PC防盗锁孔。 | 套 | 12 | 工业 |
| 108 | 教学白板系统 | 一、基础功能 1、备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 2、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容； 3、提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容； 4、支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改； 5、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除； 6、具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作； 7、无需安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具远程教学功能。支持一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码可加入直播课堂，不需安装APP。支持教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统会自动统计正确率和答题详情。 8、支持将Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用； 9、直播课堂功能内置于教学软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 10、采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源至少需覆盖远古动物、脊椎动物、无脊椎动物、植物、微生物、生物探秘、地理物质、宇宙星球、生活用品、交通大全、体育运动、文化艺术十二大类别；子分类至少需涵盖动物、植物、微生物、交通工具等不少于30个子内容领域知识点模型； 11、知识点模型数量≥1000个，模型品种丰富，覆盖面广，可适用多门学科，根据模型特性进行分类，其中远古生物数量≥29个；脊椎动物数量≥215个；无脊椎动物数量≥58个；植物数量≥200个；生物探秘数量≥80个；地理物质≥49个；体育运动≥20个；生活用品≥95个，文化艺术≥175个。 12、●要求所有模型均具有知识卡片，知识卡片内容需根据模型特性进行详细介绍，如：动物类知识卡片需包含：别名、分类、外形、大小、保护等级、分布区域等；植物类知识卡片需包含：别名、分类、形态、产地、生境等；宇宙星球类需包含：别名、分类、质量、直径、自转周期、公转周期、生命周期等。 13、所有模型均具有AR直播功能，可在扩展屏上将3D模型与现实使用场景实时叠加并输出。同时支持人脸识别功能，通过AI人脸识别技术和算法将画面中3D模型资源与动态授课中的用户进行智能联动呈现，避免在操作3D模型中遮挡操作用户。 14、●每个模型均配备二维码，可通过平板、手机等智能设备扫描二维码，即可在屏幕上实时生成三维立体模型，并可进行平移、放大缩小、旋转等操作。支持提供用户界面交互操作指南，以图文形式直观展示触屏及鼠标在实验软件中的操作方法，帮助用户快速上手并掌握软件的操作办法。支持单独对每个模型画面进行画质设置，至少包括高、中和低三种选项。 15、●支持将教学资源转化成智能配对的课堂活动，识别到画面存在语文汉字内容后，可映射对应的汉字字词卡片，展开侧边板板书区域，提供空白区域供老师进行汉字讲解，支持批注、擦除笔迹、缩放画面的相关板书功能。 | 套 | 12 | 工业 |
| 109 | 教学助手 | 1、支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码； 2、支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。图片转格式：支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic；支持转换为jpg、png；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地； 3、●支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除； 4、●拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，功能包括PDF转格式、图片转格式、提取文字、发送到大屏、发送到班级等；支持助手栏添加并展示应用、网站和组件。支持在发送端软件内打开课件、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备等； 5、支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件； 6、支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件。自动清理：支持自动清理超过14天的文件。 7、支持用户上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程支持查看进度和取消上传；支持用户拖动文件到助手栏的资料夹应用，快速完成上传；支持用户对文件进行下载，下载地址用户可自己设置，下载过程中会按照队列依次下载；支持下载过程中查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件； 8、支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）； 9、助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑； | 套 | 12 | 工业 |
| 110 | 教学分析系统 | 1、基于数据分析的教研数字化管理系统，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析； 2、管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数情况。 3、教学检查：支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度；支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览，支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选；支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。 4、集体备课管理 1）集体备课查看：可查看集备的开展统计情况及老师参与集备的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集备名称/主备人名称，进行全局搜索； 2）集体备课记录：支持查看集备名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集备状态和创建时间数据。管理员可随时查看学校集备详情，查看集备的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集备活动和导出集体备课记录数据表格； 3）教师集备记录：支持查看以老师维度统计的集备记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集备时间数据。支持管理员导出教师集备记录数据表格； 5、校本资源管理 1）、★支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体资源；提供学科目录模板/教材目录模板，管理者可搭建校本资源目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理；支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见；支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。 2)、展示教师在线研修情况，包括教师备课时长和在线学习时长。展示本校最新教研动态，包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。展示本校教师产生的云课件、云教案数量，及校本资源库建设情况。通过榜单直观呈现教师产出的课件/教案被获取数，教师评价有根源。 | 套 | 12 | 工业 |
| 111 | 推拉绿板 | 1、结构形式：双层结构，一体机居中放置，左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计），内外双层，内层为两块固定书写板，外层为两块活动书写板； 2、基本尺寸≥4000×1295mm，可根据配一体机适当调整，确保于一体机的有效配套； 3、书写面颜色：墨绿色； 4、书写面板：采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜； 5、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm； 6、背板：选用优质镀锌板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度； 7、覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整； 8、边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，上下框尺寸≥75×50mm，左右框尺寸≥29×100mm，内框规格30×20mm，型材壁厚≥1mm； 9、除尘装置：外下框两侧各开一个直径≥25mm的圆孔，配置抽拉卡扣式粉尘盒。 | 套 | 12 | 工业 |
| 112 | 扩声系统 | 音箱×2 1、功率≥50W； 2、喇叭≥5.5 寸低音，3 寸高音； 3、1 路音频输入,1 路 6.35 话筒输入，1 路副箱音频输出； 1 路 USB 接口；1 路 3.5 立体声音频输出，可接录播系统输 入或录音设备输入； 4、主音量、话筒音量独立调节； 5、标配壁挂安装配件；内置自恢复保险管；带电源开关； 标配：主箱1个，副箱1个； 话筒 - ★工作频率：同一话筒可以配对任意接收机使用，传输距离无障碍大于30米，拾音距离大于35cm； 话筒自带背夹，支持领夹式工作，也可手持使用或外接头戴麦克风，支持挂绳悬挂于胸前使用；支持选装磁吸背夹，通过磁吸配件佩戴在服装表面；对频方式:主动式NFC接近对频，保证绝不产生临近房间误配对串频； - 2、内置锂电池容量不小于600mAH；为节省电能，话筒采用OLED显示屏；电池续航时间不低于8小时； 3、信噪比≥89dB；动态范围：85dB；采样频率:64KHz； 4、支持一发多收模式，一个话筒可以对应多个接收机工作，可满足阶梯教室和大教室多对音箱组合使用。 5、★具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫。 | 套 | 24 | 工业 |
| 113 | 教师画架 | 1、优质松木材质； 2、高度不小于1450mm； 3、边框木料尺寸（±2mm）20mm*40mm； 4、中出头结构，12孔； 5、表面光滑，木本色，凸显木材纹理，手感光滑； 6、★木制件外观、木工要求满足以下内容：⑴木制件外观无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，外表无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他材质缺陷；⑵木工要求板件或部件在接触人体或贮物部位无毛刺、刃口或棱角。 | 个 | 24 | 工业 |
| 114 | 教师画板 | 1、规格≥600mm×900mm×18mm； 2、材质：木质； 3、要求：整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺； 4、功能：绘画辅助工具，适用于中小学美术教学需求。 | 块 | 24 | 工业 |
| 115 | 写生画箱 | - 材质：木质； 2、支架高度≥680mm，箱体不小于460mm×320mm×70mm。 - 3、特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节。 | 个 | 24 | 工业 |
| 116 | 学生画架 | 1、规格：总高度≥1420mm，边框宽≥35mm，厚≥15mm； 2、材质：木质； 3、特点：表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲。适用于画室作画、画展展示。满足中小学美术教学需求。 | 个 | 1200 | 工业 |
| 117 | 学生画板 | 1、规格≥600mm×450mm×18mm； 2、材质：木质； 3、要求：整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺； 4、功能：绘画辅助工具，适用于中小学美术教学需求。 | 块 | 1200 | 工业 |
| 118 | 写生凳 | 高度不小于40cm，可升降，直径不小于290mm； | 个 | 1200 | 工业 |
| 119 | 直尺 | 50cm；有机玻璃材质 | 把 | 24 | 工业 |
| 120 | 丁字尺 | 80cm；有机玻璃材质 | 把 | 24 | 工业 |
| 121 | 曲线板 | 25cm；有机玻璃材质 | 个 | 24 | 工业 |
| 122 | 三角板 | 25cm；直角、等腰各一个；有机玻璃材质 | 个 | 24 | 工业 |
| 123 | 大圆规 | 45cm；环保塑料材质 | 个 | 24 | 工业 |
| 124 | 版画工具 | 1、配置：⑴胶辊1件：大号滚筒≥90mm、手柄≥85mm，支架金属；⑵磨托1件：磨托头直径≥40mm、磨托手柄≥80mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥90mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥25mm；⑸木刻刀5件：木手柄≥90mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥130mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于45*65*20mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥90mm； 2、中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 24 | 工业 |
| 125 | 国画和书法工具 | - 1、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用； - 2、技术要求： 配置：1）笔洗1件：直径不小于150mm； - 笔架1件：长度不小于125mm； - 砚台1件：直径不小于115mm； - 印盒1件：直径不小于70mm，带印泥； - 墨1件； - 毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支； - 画毡1件：毛毡长宽不小于450mm×450mm； - 调色盘1件：10眼梅花型，直径不小于125mm； - 笔帘1件：长宽不小于240mm×280mm； - 镇尺一副：长宽高不小于190mm×35mm×8mm； - 工具箱1件：定位包装，便于携带、存放。 | 套 | 24 | 工业 |
| 126 | 泥塑工具 | - 切割线1套、海绵1块、型板1块、泥塑刀6把、刮板1件、刮刀2把、环形刀3把、喷壶1个、拍板1件、定位包装，便于携带、存放。 | 套 | 24 | 工业 |
| 127 | 篆刻工具 | 篆刻刀1把≥140mm、硬木印床1件≥120*80*50mm、章料1块≥20*20*50mm、印泥1件≥15克、小刷子≥50mm，塑料盒包装，便于携带、存放。 | 套 | 24 | 工业 |
| 128 | 制作工具 | 油画刀5把；什锦锉5把；美工刀 1把；钩刀1把；电烙铁 1把； 木刻刀 5把；打孔器 1件；剪刀 2把；多用锯 1把；尖嘴钳 1把；板刷 1把；锥子 1件；多功能小锤 1把；油石 1件；锯条 5根；凿子1件；篆刻刀 1把；鸭嘴锤1把；工具箱一件：定位包装，便于携带、存放 。 | 套 | 24 | 工业 |
| 129 | 美术学具 | 毛笔1支、小剪刀1把、调色盘1个、笔洗1个、美工刀1把、水溶性油墨1支、黑色胶滚1个、毛毡1块、刻纸刀1把、水粉画笔1套6支、调色盒1个24格、直尺1把20cm，工具箱包装。 | 套 | 1200 | 工业 |
| 130 | 素描工具 | - 素描铅笔18支； - 炭笔3支； - 正品高级可塑橡皮一块； - 4B橡皮一块； - 铅笔延长器一支； - 美工刀一把； - 纸擦笔3支； - 工具盒包装。 | 套 | 1200 | 工业 |
| 131 | 绘画工具 | 1、17眼调色盘1件； - 2、大白云毛笔1支、中白云毛笔1支、小白云毛笔1支、大提斗1支，中提斗1支，小提斗1支，花枝俏1支、小依纹1支； - 3、水粉画笔1-12#各1支； - 4、油画笔1-12#各1支； - 5、24眼调色盒1件； - 工具盒一件； - 定位包装，便于携带、存放。 | 套 | 1200 | 工业 |
| 132 | 衬布 | - 适用范围： 适用于中小学美术教学使用； - 二、技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm；2．材质：衬布材质为棉、麻、丝、绒 ；3．产品易于清洗，耐用，不退色。 | 块 | 120 | 工业 |
| 133 | 写生灯 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用；二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯； 2. 规格：立式可升降、照射角度可调节，带万向轮；3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。 | 个 | 96 | 工业 |
| 134 | 写生灯泡 | LED光源，不小于12W，白光。 | 个 | 96 | 工业 |
| 135 | 美术教学挂图 | 适合美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开。 | 套 | 24 | 工业 |
| 136 | 木制关节人 | 高度不小于28cm，木制,适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。木质、表面无毛刺、关节活动灵活。 | 个 | 48 | 工业 |
| 137 | 静物台 | 技术要求： - 材质：优质木材； - 台面：≥600mm×600mm、带背板、腿：双重折叠支撑架； - 要求：可折叠，支撑稳定，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。 | 个 | 48 | 工业 |
| 138 | 磁性毛毡墙 | 金属底板；毛毡面；尺寸不小于100*200cm。 | 块 | 48 | 工业 |
| 139 | 折叠挂画展架 | 单张尺寸不小于100*200cm；金属材质，带轮可移动。 | 个 | 48 | 工业 |
| 140 | 写生教具（1）石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰，石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），大卫（头像），亚历山大头像。 | 套 | 24 | 工业 |
| 141 | 写生教具（2）几何形体 | - 几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、圆台、六棱锥、圆切、十二面体各一件。 | 套 | 24 | 工业 |
| 142 | 写生教具（3）静物 | 仿真水果6件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子各1件、 器皿16件：花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件、 玩具4件：毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件。 | 套 | 24 | 工业 |
| 143 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 24 | 工业 |
| 144 | 陶瓷标本 | 中国各大名窑实物(仿)14件可陈设、展示、欣赏。 新石器时代仿制品3件、拉坯成型1件、泥板成型1件、泥条成型1件、紫砂壶1件、釉下青花瓷1件、唐三彩1件、五大名窑仿制品（官、哥、汝、钧、定）各1件。 | 套 | 24 | 工业 |
| 145 | 美术教学用品柜 | 1、规格：≥1000*450*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、性能：结构牢固，经久耐用。 | 组 | 72 | 工业 |

- 注：供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。对于实施强制性产品认证的产品，如存在委托生产制造模式，则该产品应获得委托方作为生产者(制造商)、被委托方作为生产企业(生产厂)的CCC认证证书。

- 1、教室墙面制作美术文化背景特色。美术海报、名人画像等，营造美术氛围。符合主题，尺寸大小根据现场需求定制、可调整。文化墙装饰，教室墙面制作音乐文化背景特色。符合主题，尺寸大小根据现场需求定制、可调整。

- 2、根据现场环境做隔音处理，关闭门窗情况下，不影响隔壁教室正常教学。教室墙面制作音乐文化背景特色。符合主题，尺寸大小根据现场需求定制、可调整。1.室内吊顶：采用轻钢龙骨吊件，使用矿棉板吊顶，保证吊顶面的平整度；与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠；接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正；表面整洁无污迹，无翘曲变形，镀膜完好。墙面处理：吸音板

- 3、采购人有权要求成交供应商在合同签订后供货前，对所投软硬件产品进行演示，若不符合响应文件相应情况，采购人按合同约定追究成交供应商违约责任。成交供应商将承担由此带来的一切法律责任和后果。

- 三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于本项目最高限价，否则按无效响应处理。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

- 四、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。