- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后付清合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60个日历日内完成供货及安装 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起 1年 |

- 二、货物需求

- 1、指标重要性描述

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| - 重要指标项 | - ★ | - 作为评分项，按照评分细则进行评分。 |
| - 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）招标文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足招标文件要求，投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |  |  |

- 2、技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏幕触摸一体机 | 一、硬件部分 1、液晶屏：尺寸≥86英寸，显示比例(16：9) ，A级液晶LED显示屏； 2、亮度≥400cd/㎡，对比度≥5000:1，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°。 3、红外触摸技术，多点触控，支持在系统里 10点及以上同时触控及书写； 4、防眩光功能：采用 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响； 5、屏幕表面：防眩光钢化玻璃，整机具备抗强光干扰性能； 6、无信号源自动关机； 二、电脑模块 1、处理器：CPU处理器核数≥8核； 2、内存：8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘； 3、内置网卡：10M/100M/1000M； 4、电脑上至少4个USB接口； 5、具有视频输出接口：HDMI接口； 6、内置WIFI、蓝牙模块。 三、备受课软件 1.教学资源能够按学科、版本、章节自动筛选； 2.★无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地； 3.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选； 4.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用； 5.支持对PPT或WPS导入的音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。 6.虚拟实验需提供无需额外付费不少于455项可交互式虚拟实验，支持将实验插入PPT课件，支持按学段、版本、分册、章节筛选实验，也可按名称快速搜索实验. 7.支持在线组卷，可从试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷； 8.支持人脸识别功能，可实现快速人数统计； 9.支持将U盘通过关联绑定的方式，制作成为软件快速登录钥匙。 四、智教平台 1、提供可支持多端接入的教师信息化技能提升内容的培训平台。 2、平台支持在电脑、pad、手机等多种终端登录使用。 3、在平台内，具备为教师准备的常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。 4、平台课程主要以视频方式呈现，多个视频形成体系化的课程，且视频内容短小精悍、易学易懂。 5、支持账号注册，可设置账号密码、及相应学科学段；支持查看，我的学习，我的下载，我提交的作品、积分中心等； 6、平台具备学科和专题案例，支持下载、预览和分。 | 套 | 4 | 工业 |
| 2 | 电子原型平台高级套件 | 一、兼容Mind+、linkboy、Mixly、ArduinoIDE、Scratch等各类开源创客编程软件。 硬件系列：所有模块硬件需满足结构部分兼容积木件，具有乐高单位的孔位；同时可与金属结构件兼容，具备螺丝孔位。接线方式及端口：PH2.0接口，专用定制连接线 ；所有模块均可进行图形化、代码编程使用 二、编程主控板：采用高性能、低功耗先进的精简指令集架构的8位微控制器。程序存储器容量不低于32KB、支持I2C, SPI, USART接口类型、不低于16个数字I/O端口，6个模拟输入端口、不低于32个8位通用工作寄存器、高达20MIPS吞吐量、可编程FLASH擦写周期不低于10000次、具有独立锁定位的可选Boot 代码区。 1、拓展板：黑色工艺，可把Arduino（开源电子原型平台）的端口扩展成3P接口和4P接口，直插3P传感器模块和4P传感器。拥有不低于14个数字口（6个PWM口），6个模拟口。中部支持直插128×64 OLED 屏幕模块。支持外部电源扩展。拓展板集成两路直流电机驱动。5.5V的时候可提供3.3V的供电，兼容更多3.3V的元件。 ★2、5×5 RGB全彩LED点阵模块：支持单总线控制，仅需一根管脚即可控制所有LED，并且模块支持级联控制，可以多个模块同时控制，不占用管脚资源。模块采用LED专用主控芯片，每个LED拥有独立地址位，可以单独控制，并且每一个RGB像素点可实现256级亮度显示，扫描频率不低于400Hz。该LED点阵模块仅支持5×5点阵方便拓展现有模块。 3、其他传感器包含128×64 OLED显示屏、心率传感器、手势识别传感器、温湿度传感器、接触传感器、火焰传感器、模拟声音传感器、人体红外传感器、水分传感器、土壤接触板传感器、雨滴接触板传感器、可调RGB三色灯执行器、矩阵键盘、蜂鸣器、扬声器、可编程灯条、旋钮变阻器、继电器、红外发射和红外接收模块、超声波传感器、步进电机驱动、循迹传感器、开关按钮、面包板、直流电机、电源、4位数码管、舵机及舵机模块等部件。 三、配套课程使用耗材清单： 含初级创客课程30课时及耗材布织布1包、彩纸 1包、硬板纸 若干、剪刀 1把，双面胶 1卷，木棒 若干、扁木棒 若干，激光切割 若干 胶水1瓶等 需要符合以下比赛要求： 青少年人工智能创新实践大赛 | 套 | 50 | 工业 |
| 3 | 航拍无人机 | 1、1/2.3 英寸 CMOS，有效像素 1200 万。 2、录像分辨率4K：3840 × 2160@24/25/30fps FHD：1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps 3、智能飞行电池约2250毫安，最长续航时间约为31分钟，3电套装。 ★4、稳定系统：三轴机械云台（具有俯仰、横滚、偏航功能） | 套 | 4 | 工业 |
| 4 | 墨仓式彩色喷墨打印一体机 | 1、支持无线打印 2、支持网络打印 3、支持纸张尺寸A4 4、端口USB；WiFi端口 5、配备LCD液晶屏幕，支持打印、复印、扫描，支持多种无线打印模式，支持双面打印。它支持4×6英寸无边距照片打印和A4照片打印 | 套 | 4 | 工业 |
| 5 | 3D打印机 | 1、 成型技术：熔融沉积成型； 2、 机身：外形尺寸约385 × 410 × 430 mm，净重约8.3kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256 × 256 × 256 mm，机身外壳由钢材和铝材构成； 3、 工具头：全金属热端，不锈钢喷嘴，喷嘴最高温度300 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，支持打印的线材直径为1.75mm，喷嘴为快拆设置，无需拧任何螺丝和插拔线缆，只需松开夹子即可更换喷嘴； 4、 热床：自带光面PEI纹理打印面板，可扩展光面PEI板。热床最高温度100℃； 5、 速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于10 m/s²，热端最大流速不低于28 mm³/s（ABS材料）； 6、支持耗材类型：推荐打印 PLA 类、PETG 类、TPU 类等低温耗材和它们的支撑材料 7、冷却系统：内置冷却风扇系统； 8、传感器： a) 工具头配有涡流传感器。可实现打印挤出流量校准、辅助热床自动调平、裹头检测等功能； b) 机箱内低帧率1080P摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像等功能；配备相机遮罩来保护用户隐私 c) 断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； d) 缠料检测传感器：工具头上方配有缠料检测传感器，能够检测到料线打结缠绕等送料阻力过大的情况，及时暂停提醒，避免空打； e) 支持断电续打； f) 支持主动电机降噪，静音模式下打印噪音不超过48db 9、电子设备：产品自带触摸屏，支持Wi-Fi和 Bambu-Bus通信（用于打印机和自动供料系统通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10、健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如温控异常），每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 11. 打印机唱歌：可以驱动3个电机产生一定的振动频率，最多同时播放3个音轨。可以使用MIDI 文件与 Web MIDI 到 GCode 生成器 | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 建模软件和教材 | - 触屏操作：支持主流系统触屏功能的所有白板、投影和显示器等硬件。 - 2、基础实体：具有六种以上的基础实体，支持鼠标拖拽和直接更改尺寸值的建模方式，并且两种模式可以实时交替进行。 3、草图绘制与编辑：无需预先选择草图平面的建立命令，可以直接用绘图命令在任意平面、曲面、曲线上绘制和编辑草图。 4、直接移动：在不选择指定命令的情况下，支持用鼠标直接拖拽移动实体和草图等对象。 5、智能菜单：选择不同的特征（体、面、边、草图）时，可自动跳出悬浮功能框，并罗列出该特征的常用命令。 6、特殊造型与特殊功能：可在同时在一个或者多个平面、曲面内通过控制点的突起/凹陷的距离和范围，实现变形效果；并且造型可以实现扭曲、折弯、锥度等变形。所有功能可以交替重叠使用。 7、输出格式：满足协同设计和3D打印、VR/AR等设备的使用要求。可导出*.igs、*.step、*.stl、*.obj、*.3mf、*.amf等格式文件。 8、浮雕：可以将二维*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式图片转换成三维立体的浮雕造型。 9、STL编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。对于有破损的STL文件，可以实现智能修补。 10、模型打散：可以将STL、OBG格式的多造型打印模型，进行单个造型的分离。 11、合并成组：可以将模型组合成组，也可以解散组。将模型成组后，可以整体进行移动、镜像等操作。 12、打印布置：无论模型在任何位置，可以一键将模型贴到网格上，方便打印。 13、参数化建模：可以通过设置参数来建模，具有基本形状、文本符号、文具、工艺品、数学、机械建筑、精选等多个类型。 14、渲染功能：软件自带贴图渲染功能，无需复杂的设定即可产生相片般真实的3D 渲染影像。 15、3D打印：软件内置多家3D打印机分层软件的接口，用户可一键导入到不少于10家的国内外不同3D打印设备厂商的分层软件中。 16、学习管理：基于互联网+创客教育的理念，提供家校互动的辅助管理工具。 17、自动保存：可以设置自动保存的时间间隔。 18、资源：软件和网络资源社区可无缝连接。 19、提供PLA耗材20卷。 | 套 | 50 | 工业 |
| 机器人 |  |  |  |  |  |
| 7 | A类双足多足机器人 | 一、 产品描述 需包含ARM架构控制器、总线舵机、串口总线驱动模块、锂电池、伺服马达等重要部件。 二、基本参数 1、控制器： 自带32位及以上处理器，运行速度不低于168MHz，最大处理能力不低于210DMIPS，并且集成浮点运算单元；支持多任务；支持无线下载程序；程序存储器不低于16M，数据存储器不低于192K，EEPROM数据不低于200个，数值范围0~4095；具有不低于24路模拟量/数字量输入输出端口，可作模拟端口（18路，采样速率为240万/次）、数字端口、普通电机端口（3路复合端口，可驱动六个普通电机或3个编码马达）、伺服电机端口（9路）、I2C端口、串行端口（4路）等；内置2.4英寸彩色触摸液晶屏模块（分辨率为320×240，显示色彩为65K色，可显示英文、数字、文字和图片等）、声音传感器、蜂鸣器（可发出频率为20Hz～20kHz的声音）、电源检测模块、单总线全彩灯；内置蓝牙、USB Type-C接口、4个物理按键（1个电源键、3个自定义键）；操作系统为全中文操作系统，支持在线升级。体积约为91mm×59mm×20mm。 2、不少于18只总线舵机，工作电压6-8.4V，空载电流100mA，转动速度0.20sec/60°，堵转扭矩17kg-cm，堵转电流2.4~3A，通信波特率115200，控制方式 UART串口指令，掉电保存用户设置，支持角度回读，控制频率50-330Hz。 3、含有不少于3个伺服马达 4、串口总线舵机控制模块具备低压保护功能，并具备扩展功能，能驱动其它诸如气泵、电磁铁等电气模块 5、标配8.4V不小于2000mAH锂电池。 6、套装包括成品、数据线、锂电池组和充电器、铝皮箱。 | 套 | 8 | 工业 |
| 8 | A类机器人地图 | 电教赛事A类多足机器人专用场地套装： 1.场地为大小约3200mm×2000mm的喷绘地图，圆与线段均为黑色且宽度约为20mm。 2.挑战任务区围栏的高度约为200mm。 3.出发区为边长约300mm的正方形。 4.任务区里的待分拣物品放置在线径约2mm外径约20mm的橡胶圈上。 5.待分拣物品：待分拣物品为若干个圆球，直径约40mm，重量在4g至10g之间，颜色为红色和绿色。 6.物品收纳桶为一次性纸杯，杯口直径约75mm，杯底直径约 53mm，杯身高度约86mm，杯口竖立朝上，杯底固定在任务区，外观颜色为蓝色。 | 套 | 3 | 工业 |
| 9 | B类轮式机器人 | - 控制器额定电压：约7.4V - 控制芯片：最低为32位处理器 - 交互方式：按键、拨盘、触摸屏、屏显、蜂鸣器 - 闭环电机控制端口：不小于4路 - 总线舵机控制端口：不小于1路 - I2C控制端口：不小于1路 - 循迹卡接收端口：不小于2路7位循迹卡 - 通信串口：不小于3路 - 数字I/O：15 - 模拟I/O：15 - 屏幕参数：不小于2.4寸触摸屏 - 直流减速闭环编码电机： - 额定电压：约6v - 额定电流：≤130ma - 额定转速：不小于300rpm - 额定转矩：≥0.75kg/cm - 堵转电流：≤3A - 堵转扭力：≥2.7kg/cm - 总线舵机工作电压：6-8.4V 20、空载电流：不小于300ma 21、额定转速：约0.2sec/60° 22、转动范围：0~240° 23、舵机精度：≤0.3° 24、堵转电流：≤1.3A 25、堵转扭力：约6kg/cm 26、控制方式：串口指令 27、通信波特率：约115200 28、舵机ID：0~253 29、回读功能：支持 30、保护：堵转保护/过温保护 31、闭环步进电机工作电压：7-32V 32、工作电流：约1A 33、相阻：约2.7Ohm 电感：约2.0mH 34、控制方式：脉冲控制，支持串口/RS232/RS485/CAN总线多机通讯同步控制 35、细分支持：1~256任意细分，支持细分插补功能 36、保持转矩：约0.08N/m 37、控制精度：约0.08° 38、保护措施：堵转保护、欠压警告（可设置堵转检测电流、转速、时间） 其他功能：编码自动校准、电机线序错误识别、自动熄屏 符合电教赛事B类轮式机器人赛项要求 | 套 | 12 | 工业 |
| 10 | B类机器人地图 | 电教赛事B类轮式机器人专用场地套装： 1、地图1张，尺寸：≥2250mm×1800mm，喷绘材质。 2、物品：EVA材质.数量不少于24个，形状包含圆柱体.立方体.圆台。 3、障碍物2套，传输装置1套，随机装置1套。 | 套 | 4 | 工业 |
| 11 | 赛事机器人1 | 一、产品描述 包含micro:bit 主控板、多功能扩展板、遥控手柄、手柄适配器、颜色识别传感器、四路巡线传感器、电磁铁传感器、（二合一）智能马达、积木搭建包等多元构建，可以组合编程实现智能巡线、自动运输、远程遥控等功能，还可最大限度自由组合搭建成多形态机器人以实现课程案例及竞赛解决方案。 二、 功能与特点： 1、多功能扩展板：支持无主控的独立电机控制；搭载颜色识别系统端口标签、传感器标签与程序积木块的颜色对应； 2、编程方式：支持图形化编程、JavaScript，Python代码编程 3、电子模块： ★1）传感器采用水晶头防呆接口，插拔便捷，避免接线错误造成元件损坏。 2）传感器具备超强的结构兼容性。 3）智能马达既可以控制旋转角度，又可以连续旋转提供系统动力 4、结构件提供超过800颗，高品质防火ABS材质积木颗粒。 三、核心构件数量 1×micro:bit主控板 1×多功能扩展板 1×四路巡线传感器 1×颜色识别传感器 1×电磁铁传感器 1×遥控手柄 1×遥控数据接收器 4×智能马达 800+积木颗粒 线材若干 四、核心器材参数 1. 主控类 编程主控：采用不低于64MHZ的主芯片，内存约512kb Flash 128kb RAM，25个引脚4个专用GPIO、引脚PWM、l2C、SPI和扩展接口。主控板尺寸仅有信用卡的一半大小，板载载5X5可编程LED点阵、两颗可编程按键、加速度计、电子罗盘、温度计、蓝牙、蜂鸣器、噪音计等电子模块，支持图形化编程、JavaScript，Python三种编程方式 2. 扩展板 采用5V3A供电，电池容量约1100mah，最大工作电压约8.4V，额定工作电压约7.4V，马达接口输出电压约6.4~8.4V，马达接口额定输出电流约1A，最大可兼容4个马达和8个传感器同时工作。 3.智能马达 舵机与电机二合一智能马达，控制精度高，扭力大，反应速度快，具备温度保护、电压保护、堵转保护。工作电压 5.0~9.0V；空载速度 125转/min；停止扭力 ≥29 N/cm；重复定位精度 ≤3°；操作角度 360°，支持旋转速度读取和旋转角度读取功能。 全面兼容积木结构件。 4. 遥控手柄 手柄采用2.4GHz无线频率；有唯一识别码，避免混连。手柄有自动休眠功能,长时间不操作会自动休眠，按下START 就能激活；使用2颗AAA（7号）电池，电池连续使用时间约10小时以上；支持多路信号，同时控制，互不干扰；具有电源指示灯及MODE指示灯。 5. 传感器类 1）颜色接线体系：每个电子模块都有对应的颜色标签，模块端口颜色、多功能扩展盒端口颜色、积木块颜色三者一一对应； 2）集成接口：传感器电子模块接口为RJ11接口，插拔简单，无需复杂的杜邦线跳接，方便学生课堂使用，避免短路和反接现象发生； 3）电子模块有固定的编程积木库，方便学生学习，降低入门门槛；支持图形化编程、JavaScript，Python三种编程方式；每个模块都有相应的指示灯，方便查看工作状态。 6. 结构类 结构积木的基本组件都由ABS塑料颗粒制成，采用轴、销类零件的拼插来完成， 孔距标准为8mm，兼容性强，可搭建出高精度，高强度的机器人。 7. 工具类：提供必要的专用工具。 五、配套资源 提供15节配套课程资源，包括但不限于教学PPT，示例程序等。 设备及场地符合2025年全国青少年科技教育成果展示大赛-“探索未来”机器人挑战赛赛项要求 | 套 | 8 | 工业 |
| 12 | 赛事机器人2 | 赛事机器人套装含 - 智能主控器1个 - 7*9全彩LED矩阵显示屏 - 8个输入/输出自适应端口 - 大马达3个可指定速度、角度、时间等 - 锂电池1块（7.4v/3200mAh高量可充电锂电池） - 中马达1个 - 复合颜色传感器3个 - 触控传感器1个 - 超声波传感器1个 - 数据线9条 - 遥控器1个 - 配套科技积木零件不少于650个，是一种适合9-18岁儿童编程学习和竞赛的技术实践器材。 - 套装包含机器人的主题控件和智能传感模块以及编程软件。 符合世界机器人大赛-ATC探索者相关器材要求及技术标准 | 套 | 14 | 工业 |
| 13 | 赛事场地2 | 符合世界机器人大赛-ATC探索者赛项场地要求 1、地图套装包含任务模型零件（不少于500个），可搭建10个任务模型：海豚、绿植、远航船、贸易物品、文化瑰宝、贸易点、核废水、蒸发处理站、道路建设、保护区； 2、包含专用场地1张 | 套 | 7 | 工业 |
| 14 | 竞技机器人 | 机器人需符合安徽省青少年机器人竞赛数智竞技机器人专项赛 1、主控器 主控器质量（不含轮子）：约124.1g； 主控器尺寸（不含轮子）：约95mm×50.5mm×27.5mm； 轮距：不低于85mm； 最长续航时间：约1.5h； 最大移动速度（装备36mm直径轮子）：0.78m/s±10% 2、运动模块 总减速比约为45.71：1； 输出转速（空载）：480rpm±10%（7.4V）； 空载电流≤0.2A； 3、电池 电池容量:约450mAh; 标称电压:约7.4v; 充电限制电压:约8.56v; 电池类型:LiPo 2S; 能量:约3.33Wh; 最大持续放电电流:约20A; 最大充电电流:约1.35A; 充电环境温度:5℃至40℃; 4、机器人参数 充电时间：约50min； 充电功率：约7w； 续航时间（仅行驶）：约4h； 机器转速（安全模式）：约1400rpm； 机器转速（解锁模式）：约15000rpm； 机器功率（安全模式）：约0.4w； 机器功率（解锁模式）：约16w； 整机功率（安全模式）：约1.6w； 整机功率（解锁模式）：约17.2w； 速度（装配36mm轮子）：≥0.8m/s； 速度（装配45mm轮子）：≥1m/s。 | 套 | 21 | 工业 |
| 15 | 竞技机器人组装版便携舱 | 1.防护面有极好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、阻燃特性； 2.外包装尺寸：约660mm×400mm×420mm； 3.拼装尺寸：约880mm×880mm×300mm； 4.保护罩尺寸：约900mm×900mm； 5.总质量：约11.05kg； 6.主要材质：3mm厚聚碳酸酯、ABS； 7.产品灵活性较强，可在多个场景下使。 便携舱需符合安徽省青少年机器人竞赛数智竞技机器人专项赛场地要求 | 套 | 6 |  |
| 16 | 协同竞技机器人 | 1.符合“机器人协同竞技赛”竞赛要求。 2.机械零件完全兼容乐高，基本尺寸单位为4mm的整数倍，使用过程不需要螺钉、胶水、胶带等辅助材料。 3.零件总数：不少于550个，种类不少于40种； 4.控制器1套，性能指标如下： a)主芯片为国产高性能32-bit蓝牙芯片，主频约96Mhz，73KB RAM，25路GPIO。内置锂电池，可充放电。 b)电机口：不少于4路，支持直流电机的开环控制。 5.开环大电机4个，可调速，外形含有专用连接点。 6.拥有至少3个灰度传感器、2个红外传感器、 7.课程设置：课时数不少于18节，提供当赛季参考解决方案，包含搭建图纸、例程和视频资料。 设备符合2025年安徽省青少年机器人竞赛、安徽省青少年人工智能素养大赛要求 | 套 | 14 | 工业 |
| 17 | 协同竞技机器人场地 | 1.场地符合“机器人协同竞技赛”竞赛要求。 2.地图材质为510刀刮布，水性油墨彩色印刷。尺寸约为260×180 cm。 3.能够完成本赛季“机器人协同竞技赛”规则中公布的所有任务任务模型的搭建。 4.包含任务模型搭建图纸和场地布置所需的辅料。 | 套 | 6 |  |
| 18 | 工程挑战机器人 | 工程挑战机器人为完整的比赛器材包，满足用户完成相关比赛的基本需求。 一、包含智能控制主板、电源管理模块、智能2.4G遥控通讯模块，支持中英双语图形化编程，搭配70RPM大扭矩电机及丰富的机械结构零件，高强度防静电控制系统。 二、 主要功能及特点： 1. 拥有自主开发的软件和硬件平台，所搭建的完整机器具有高性能操控性。 1) 软件平台提供定制化控制系统及电子模块，以及图形化中英双语的的编程软件； 2) 硬件平台是接近工业级的工程创意搭建平台，包含功能强大的器材系列，如主控系统、通讯系统、动力系统等。 2. 采用精密工程塑料结构件。 1) 紧固件使用高强度碳钢材质； 2) 兼容大量工业标准件； 3. 电子模块 1) 动力部分采用内齿全金属电机，电压为 5V~8.4V，配备不同转速的 360 度舵机应用于不同动力单元。内置驱动可通过 PWM 脉宽调制方波进行开环控制，电机启动零延时，可实现多种变速结构搭建，支持高温保护，最大可抗 25KV 静电干扰。 三、 构件数量 主控制器≥1个，电机≥3个，智能2.4G遥控及接收器一套，动力系统一套 工程塑料类至少包含15种，零件数量≥120个。 结构件种类至少包含14种，零件数量≥200个。 小零件数至少包含30种， 零件数量≥300个。 主控类至少包含1种，模块数量≥1个。 轮类至少包含2种，零件数量≥4个。 工具类至少包含6种，零件数量≥6个。 四、 电子元器件种类的描述 1. 主控类： 1) 可控制各个控制模块。至少包含 6 个电机控制端口、6 个数字模拟公用传感器端口、两个 usb 程序下载端口以及一个无线模块链接端口。 2) 主板芯片： 主板存储：ROM ≥1024k；RAM ≥384k； 工作电压：5V~8.4V; 2. 控制类 1) 具有保护外壳，支持套装结构体系，能与结构件完美装配; 2) 支持串联多个模块并单独控制的功能; 3) 电子模块有固定的库，方便学生学习，降低入门门槛; 4) 电子模块支持主流图形化编程环境Mixly2.0，也支持文本式代码编程； 3. 电机类：驱动模块体积小、驱动能力大、控制稳定。采用 PWM 技术，通过高分辨率计数器，使用方波进行占空比调制，对具体模拟信号的电平进行编码。 五、机械种类的描述 1. 垫片类 垫片类零部件种类繁多。 2.连杆类 连杆类零件及锁柱等连接件均采用航空级工程铝合金，抗拉强度大于 500MPa。可以构成各种具有较高精度和较高强度的连杆类结构。 3. 型材类 1）有五种不同型号的 C 型工程塑料型材，黑白两种配色，是机械体系中的主要结构件之一。型材由模具高精度注塑生成。 2）针对低年龄段设计的塑料材质可充当受力的结构件。 3）拉伸强度大于 40MPa，具有优良的综合机械性能、耐腐蚀且电绝缘性好。 4）采用独特的计算机数字化控制精密机械加工技术。 5）针对不同尺寸模具进行单独建模，采用独立模具，最大程度保证器材的精准程度。 4. 五金类：包含紧固件和工具，套件须提供的多种螺丝螺母等紧固件，满足机构搭建的需求。 5. 工具类：提供必要的专用工具 符合全国青少年航天创新大赛清朗太空机器人挑战赛-APM赛项器材要求及技术标准 ★具备工程挑战赛训练场地。 | 套 | 28 | 工业 |
| 19 | 机器人工程挑战赛场地 | 场地采用环保塑性材料，通过快速拼接安装方式搭建，用于 APMX 机器人的训练和比赛场地。 材料明细： 300mm×300mm场地面板×25块 场地围板×20块 4向连接器×16块 3向连接器×16块 2向连接器×4块 | 套 | 6 | 工业 |
| 20 | 幼儿大颗粒搭建 | 1、整套设备标准 器材的总重量（含器材盒）范围为：3kg±0.2kg 单孔砖块尺寸参考为长1.6cm±0.2cm，宽1.6cm±0.2cm，高2.4cm±0.2cm，以下砖块都是用此标准（特殊品类单独标注） 2、中班组别设备 1）2×4（颜色自选）长方形砖块最多120个 2）2×2（颜色自选）正方形砖块最多70个 3）2×4长方形薄砖块最多16个，参数如下： 长6.4cm±0.2cm、宽3.2cm±0.2cm、高1.4cm±0.2cm 4）8×8（颜色自选）正方形薄板最多6个，参数如下：长宽12.8cm±0.4cm、高1.4cm±0.4cm 5）8×16（颜色自选）长方形薄板最多4个，参数如下：长25.6cm±0.4cm、宽12.8cm±0.4cm、高0.8cm±0.6cm 6）2×8（颜色自选）长方形砖块最多8个 7）孔梁（颜色尺寸自选）最多25个，参数如下：长10.5cm±1.0cm、宽1.5cm±0.5cm、高1.5cm±0.5cm 8）齿轮（颜色尺寸自选）最多20个，参数如下：齿数（自选）、厚度1cm±0.5cm 9）轮轴（颜色尺寸自选）最多30根，参数如下：横切面直径0.5cm±0.6cm 10）H形梁（颜色尺寸自选），参数如下： 长4cm±4cm、宽2cm±2cm、高1cm±2cm 11）正方形框架梁（颜色尺寸自选），参数如下：长8cm±4cm、宽8cm±4cm、高1cm±2cm 12)其他特殊颗粒可参照上述材料配置。 3、大班组 1）2×4（颜色自选）长方形砖块最多80个 2）2×2（颜色自选）正方形砖块最多50个 3）2×4（颜色自选）长方形薄砖块最多6个： 长6.4cm±0.2cm、宽3.2cm±0.2cm、高1.4cm±0.2cm 4）8×8（颜色自选）正方形薄板最多4个： 长宽12.8cm±0.4cm、高1.4cm±0.4cm 5）8×16（颜色自选）长方形薄板最多4个： 长25.6cm±0.4cm、宽12.8cm±0.4cm、高0.8cm±0.6cm 6）其他特殊颗粒可参照上述材料配置，但不可使用任意动力装置（比如：中型电机、大型电机、伺服电机）、控制系统（比如任何形式的主控制器），不可超出总重量的上限。 符合青少年人工智能创新实践大赛幼儿建构创意文化活动赛事要求 ★具备编程刷卡训练场地 | 套 | 50 | 工业 |
| 无人机项目 |  |  |  |  |  |
| 21 | 装调物流搬运赛套件 | 配和飞行无人机使用，A、B、C型模拟重物1套，飞行无人机主体组件1个，飞行无人机连接线1根，M3×8螺钉4颗，25mm六角螺柱4个，27mm六角螺柱4个。 符合2025年全国青少年无人机大赛装调物流搬运赛项 | 套 | 30 | 工业 |
| 22 | 积木无人机B3 | 1、重量: 80±8g 2、螺旋桨: ≥58mm 3、轴距: ≤117mm 4、可遥控距离:≥ 50m 5、电机: 8620/44000rpm@3.7V 6、续航: 约7min 7、电池: 1S/3.7V/850mAh 需要符合参加合肥市阳光体育人工智能无人机竞赛赛项 | 套 | 20 | 工业 |
| 23 | ▲个人飞行赛小学组无人机 | - 轴距：≥128mm， - 桨叶：约60mm - 留空时间：3min-5min, - 重量：＜85g, - 通讯模式：2.4GHz， - 机身材质为PCB安全环保材质， - 飞机为一体式无人机，整体拆装无需借助其它工具， - 桨叶需实现全保护，配备锂离子电池两块，备用桨叶一套 - 含学生用飞行护目镜1套 符合全国青少年无人机大赛个人飞行赛赛项要求 | 套 | 80 | 工业 |
| 24 | 个人飞行赛初高中组无人机 | 1、轴距：≥206 mm； 2、飞机：四轴 3、气压计： 有 4、锂电池： 11.1v 800mAh 5、留空时间： 13min 左右； 6、重量：≤300g； 7、机身材质为安全环保材质； 8、飞机可通过工具实现拆解和组装，可满足多次的组装和拆解； 9、桨叶需实现全保护，配备锂离子电池两块； 10、遥控器可以拆装，元器件裸露方便学习，遥控器具备教练模式方便教学和竞赛。 11、采用无刷电机； 12、支持模块拓展，如电磁铁等。 13、保护功能：具有教练/学生模式，可切换保护罩；机身保护罩采用上包围结构设计，可更换； ★需要符合青少年空中机器人创新大赛比赛要求 | 套 | 170 | 工业 |
| 25 | 无人机空中格斗赛 | - 整机尺寸≥380×380×106mm - 重量：≥460g，轴距约210mm - 飞行时间：≥10分钟 - 电机类型：无刷电机 2300kv - 桨叶：5040 三叶桨 - 保护罩：全封闭保护罩 - 电池参数：Lipo锂电池，3S1P 11.1V,2000mAh，20C，独立遥控器控制专用比赛本垒 符合全国青少年无人机大赛-空中格斗赛赛项要求 ★具备空中格斗赛赛项训练场地。 | 台 | 8 | 工业 |
| 26 | 无人机空中足球赛 | - 整机直径≥400mm,重量≤800g - 轴距 ≤220mm - 飞行时间≥5分钟 - 独立遥控器。 - 桨叶，5040三叶桨 - 保护罩：全封闭球形设计 - 电池参数：3S1P，11.1V，2000mAh - 符合全国青少年无人机大赛-空中足球赛要求 | 台 | 8 | 工业 |
| 27 | 无人机空中射击赛 | 1、通讯模式：2.4GHZ/5.8GHZ 2、机身材质:安全环保材质HSF 3、接口：USB，含上位机教学应用软件 4、尺寸：≥298×298×76 mm （长×宽×高） 5、起飞重量：≤430g 6、轴距：约210mm 7、保护罩：全包围保护罩 8、电机：无刷电机 9、辅助传感器：气压计定高 10、模式：模式一（日本手）/模式二（美国手） 11、飞行模式：气压/手动 12、电池：Lipo锂电池，可更换 3S1P, 11.1V，1550mAh 蓝牙2.4G：2400MHz-2483.5MHz 13、遥控距离：约50米 14、飞行场景：室内 15、智能靶机参数： 通讯模式：2.4GHZ/5.8GHZ无线通讯 尺寸：约250×260×235mm 重量：≤1500g 功能：智能AI实时分析打靶成绩，并能够与裁判系统，Fii电子靶进行数据交互联动 接口：HDMI高清输出接口、USB接口、LAN网络接口、SD卡存储器 符合全国青少年无人机大赛-空中射击赛要求 | 台 | 16 | 工业 |
| 28 | 编程无人机小学组 | 1、轴距：≤126mm 高度：≤42mm； 2、产品重量：约77g； 3、轴数：4； 4、螺旋桨：约65mm / 2.5 inch； 5、马达：820； 6、轴距：约120 mm； 7、气压计：有； 8、飞行时间：8-10min； 9、LED：机身上下，4个马达下各一个； 10、电池容量：约1200mAh； 11、电压：约4.35V； 12、电池类型：高压锂电池； 13、电源适配器：12V/3A 运行环境：可在1平米的范围内进行编程舞蹈； ★14、基本功能：可进行多机编队编舞灯光秀； 15、飞行环境：可在室内黑暗环境下运行； 16、其他特点：灯光控制可编程； 17、控制方式：可用安卓手机编程控制； 符合全国青少年无人机大赛比赛要求 | 台 | 4 | 工业 |
| 29 | 飞行训练无人机 | 1、无人机架 2、电池盒 3、螺旋桨叶8个，ABS塑料，带全方位保护架 4、飞控主板，带定高自稳芯片 5、8520空心杯电机15000转4个 6、电池三块，带充电线 7、遥控器控制飞行器，实现一键起飞降落返航360度翻滚 | 套 | 1000 | 工业 |
| 30 | 无人机基础课程 教具 | 1、包装尺寸：约41.5×23×11cm 2、飞机种类：四旋翼练习器 3、飞行器尺寸：≥34×34×13cm 4、产品功能： 前飞，后飞，侧飞，智能360°翻滚 5、飞机材质：Abs环保材料、电子元件 6、颜色：白色 7、陀螺仪：6轴陀螺仪 8、安全飞行距离：0-80M 9、抗风能力：不小于3级 10、轴距：≥242mm 11、飞行时间：约7分钟 12、电池容量：约3.7V/600mAh带保护板 13、电池材质：锂电池 14、充电时间：约30分钟 15、遥控器频率：2.4G 16、控制通道：4通道 17、遥控器电池：4节5号电池 可参加教育部白名单全国青少年科技教育成果展示大赛-无人机综合应用接力挑战赛、全国青少年劳动技能与智能设计大赛无人机精准操控赛、全国青少年航空·无人机科普大赛。 比赛前提供赛前指导，赛前培训。 | 套 | 150 | 工业 |
| 31 | 无人机图形化编程课教具 | 1、长×宽×高（含保护圈）：173mm×173mm×45mm 2、轴距：约 115mm 3、马达：8520 空心杯电机 4、重量：约 88g（含保护罩，电池） 5、自带 RGB 灯，灯光可编程控制 6、飞行控制板：支持多种飞行模式，含光流模块、视觉识别模块。 7、遥控器：自带显示屏，2.4G 通讯，可实时查看传感器状态，能够设置各种飞行模式。 8、光流模块：支持光流定位。 9、自带 Mind+图形化编程 可参加教育部白名单全国青少年科技教育成果展示大赛-无人机综合应用接力挑战赛、全国师生信息素养提升实践活动、全国青少年航空·无人机科普大赛。 | 套 | 50 | 工业 |
| 32 | 无人机飞行模拟器 | 1、模拟器尺寸：约17*6.5*13.5cm 2、比赛模式：支持小初高不同组别进行比赛 3、训练模式：支持刀旗、拱门、圆门、标靶分阶段练习 4、配套物品：模拟器遥控器、模拟器连接线、模拟器摇杆、模拟器使用说明 5、赛事模拟训练系统为模拟比赛使用设备，可在电脑上进行无人机赛项的模拟竞赛，支持自动评分、分数记录、组别排名、多组别比赛、多模式训练，支持修改无人机速度、灵敏度等参数，支持多种地形飞行。 可参加教育部白名单全国青少年劳动技能与智能设计大赛无人机精准操控赛 ★具备赛事模拟训练系统。 | 套 | 30 | 工业 |
| 33 | C类编程拓展包 | 包含：备用电池，舵机和夹子，护目镜。 1、夹子参数:舵机驱动，长度:约100mm，材质碳纤维，与无人机飞控打通通信协议，可通过程序驱动夹子自助打开、关闭，实现物资的抓取和投放 2、比赛场地包含：竞赛地图、物流平台、三维运动、障碍环、空中侦测围挡，障碍物平台，二维码标记物等 | 套 | 30 | 工业 |
| 34 | 机器人无人机赛事标准场地 | 机器人比赛场地： 1、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。套件包含塑胶件≥1920个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。 2、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 3、套件包含相关赛项地图 1张； 4、地图规格参数：2455×1500(mm) （±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。标准围栏包。 无人机赛道场地: 1.5米标志杆13个, 1米标志杆4个 注水底座15个 60厘米敏捷圈2个 70厘米敏捷圈4个 标志杆固定器(卡杆)2个 标志杆和敏捷圈固定器(卡圈)12个 起飞垫一个（直径1m） 符合全国青少年无人机大赛个人飞行赛项场地要求 | 套 | 10 | 工业 |
| 35 | 固定翼空中侦察赛无人机套装 | 1、固定翼无人机机体部分：主机翼，水平尾翼，垂直尾翼，机身侧板，机身夹层板，尾杆，主机翼扰流加强粱，拉杆，前后起落架。 2、固定翼无人机配件包：舵机，动力双头电池，动力电池充电器，拉杆限位器，拉杆固定器，舵脚，舵角拉杆钢丝，螺旋桨，电机。 3、固定翼无人机控制系统：固定翼无人机操控台，接收器，控制台充电器。 4、固定翼无人机图传设备： FPV 专用升级接收机显示屏，显示屏遮光罩、显示屏充电器、超清图传摄像头，不受外界信号干扰。 5、固定翼无人机训练和比赛场地 具体要求：设备翼展≤430mm，机长≤423mm，机高≤125mm，起飞重量≥45g； 电池容量≥3.7V/300mAh（长33mm宽20mm厚7.6mm），机翼面积≥5.5dm2，机翼载荷≥8.4 g/dm2，飞行速度≥4.2米/秒，使用空心杯8520动力电机，浆叶≥65m，孔径≤1mm，发射机：2.4G /4通道，设备机体使用聚丙烯发泡MPP板，压缩强度≥1.51兆帕，拉伸强度≥3.91兆帕，导热系数≥0.041W/m.k，操控系统使用仿军方摇杆操纵系统，图传设备使用不小于7寸IPS高清高亮显示屏，摄像头传输为≥5.8G 25mW 48CH ★符合全国青少年无人机大赛空中侦察赛赛项要求。 | 套 | 10 | 工业 |
| 36 | 固定翼空中侦察赛无人机扩展包 | 1、 包含 无人机机体一套（主机翼，水平尾翼，垂直尾翼，机身侧板，机身夹层板，尾杆，主机翼扰流加强粱，拉杆，前后起落架） 2、 包含摄像头一个 （传输为≥5.8G 25mW 48CH） 3、 含空心杯8520动力电机一个 4、 包含电池二块 （电池容量≥3.7V/300mAh） 5、 舵机2个 桨叶2个 | 套 | 20 |  |
| 37 | 固定翼模拟飞行控制器 | 1、用户体验：操作便捷，符合用户操作习惯，容易上手使用； 2、崩溃率：小于0.1%； 3、兼容性：兼容主流操作系统，具备.Net Framework 4.5及VC++2019运行环境； 4、安全性：软件经过加密处理，有一定抗逆向工程能力； 5、响应速度：软件启动迅速、响应流畅； 6、三轴（X轴Y轴RZ轴）+节流阀+12个可编程键+8方向苦力帽，摇杆内置振动马达 7、产品尺寸：不超过225×185×185mm 8、工作电源：≤5V 9、特征特质：震动 10、连接方式：有线 11、连接方式：有线供电 12、适用平台：PC 注意： 1、共计提供四节视频教学课程。 2、含有飞行测评系统软件。 符合全国青少年无人机大赛模拟飞行紧急迫降挑战赛赛项要求 ★具备模拟飞行赛事系统。 | 套 | 40 | 工业 |
| 38 | 比赛无人机1 | 一、无人机设备符合全国青少年无人机大赛-飞越巅峰赛项要求 1、 包含无人机机体一套（主机翼，水平尾翼，垂直尾翼，机身侧板，机身夹层板，尾杆，主机翼扰流加强粱，拉杆，前后起落架） 2、 包含摄像头一个 （传输为≥5.8G 25mW 48CH） 3、 含空心杯8520动力电机一个 4、 包含电池二块 （电池容量≥3.7V/300mAh） 5、 舵机2个 桨叶2个含：标准化航空铝箱（含定制化内衬）×1个，标准化无人机（含桨叶、保护罩）×1台，无人机遥控器×1个，专用电池×2块，标准Micro-USB数据线×1根，备用桨叶×2对。 二、无人机基本技术参数 1．飞控系统采用分立元件模式，飞控模块和对地测量模组为独立可拆卸模块。 2. 飞控模块采用高性能MCU主控，支持2000HZ的姿态解算和400HZ的控制，程序运行更稳定。 3. 飞控模块采用ADRC自抗扰控制算法，无需调参，飞行更加稳定可靠。 4. 自主光流和OPENMV二维码识别算法，支持多种飞行模式。 5. 飞控模块支持多终端连接，可连接实物编程台、手机、电脑、蓝牙遥控、SBUS接收机遥控或者自定义蓝牙设备等。 6. 支持图形化编程语言、Python编程语言进行二次开发 7. 飞控模块集成有4路串口、1路IIC、2路PWM接口，易于拓展外接传感器、机械件等。 8. 飞控模块支持串口固件更新。 9. 对地测量模组支持串口固件更新，支持导入视觉模型。 10. 支持不同尺寸机架，飞行参数支持不同轴距免调参飞行，适配不同任务。 11. 飞控模块支持最大水平飞行速度:3.5m/s 12. 飞控模块支持最大飞行上升速度:1.5m/s 13. 飞控模块支持最大飞行下降速度:1m/s 14. 飞控模块最大飞行高度： 4m 15. 对地测量模组视觉识别摄像头参数: 640×480，60fps 16. 对地测量模组激光最大有效距离: 4m 17. 对地测量模组光流最大有效高度：4m 18. 支持一键起飞、一键降落、三色LED灯切换、定点悬停、航点飞行、飞行避障、二维码识别捕获等 三、初高中组配套赛事包及地图包（2台设备一套地图） 1、初高中组赛事包包含 串口TOF测距模块×1 串口后置红外发射×1（附带机械手控制） 单舵机多层机械手×1 1cm物块×5； 保护罩×4个 桨叶×4片 定位卡×6 2、初高中组地图包包含 2.5×4.5米场地地图×1 1.5米竖圈（含圆环支撑）×4； 1m台面×1； 投掷桶×3； 红外点阵靶×1； 自动开关装置×1； 四、小学组配套赛事包及地图包 1、小学组赛事包包含：无屏编程台×1，编程指令×90个，拓展板×1 2、小学组地图包包含 2.5×4.5米场地地图×1 1.5米竖圈（含圆环支撑）×4； 自动开关装置×1； ★具备比赛训练场地。 | 台 | 12 | 工业 |
| 39 | 编程无人机1 | 1、重量：100g(±5g) 2、飞机尺寸：约189×184×51mm 3、电池：锂离子电池，容量1200mAh，电压3.8V 4、操控软件：手机APP、PAD版APP、PC软件版、遥控器 5、最大水平飞行速度:≥3m/s 6、最大上升飞行速度:≥1.2m/s 7、最大下降飞行速度:≥1m/s 8、最大飞行高度最大通讯距离:≥ 100m 9、续航时间:约10min 10、摄像头参数：照片1920×1080P，视频720P/30fps 11、基础功能：单机/编队编程、四向红外避障，开放API接口，全彩LED灯光，降噪飞行，可调摄像云台，激光发射，智慧交通，AI识别，智能跟随，地毯飞行等 12、定位方案：基站定位 13、配置清单： 无人机×1、电池×2、数据线×1、、一拖二充电器×1、备用桨叶保护罩、备用桨叶 需要符合参加全国青少年无人机大赛-协同穿越挑战赛赛项 | 套 | 10 | 工业 |
| 40 | 无人机应用场景编程软件包 | - 软件内容: - A 含应用场景创意编程赛理论知识考核(航空、航天、无人机、图形化编程、代码编程基础理论知识在线考核)； - B 根据提供的注册码，提交应用场景编程作品(a 作品讲解视频部分与作品演示视频部分,格式以MP4为主;b 作品编程源程序,程序以压缩包上传; c 以PDF，JPG,PNG上传）。 - 软件系统要求：主流操作系统 - 浏览器要求：非极速版浏览器或非限制性浏览器 - 软件平台提供：编程专项课程、编程理论题库 - 需要符合参加全国青少年无人机大赛-应用场景创意编程赛（线上赛） | 个 | 20 | 工业 |
| 41 | FPV比赛无人机 | - 长度: 约163mm - 宽度: 约157mm - 高度: 约37mm - 对角线轴距: 约113mm - 奖叶: 约60mm - 起飞重量: 约90g - 电池:约950mah - 续航时间: 约8-12min - 最大飞行速度：20km/h - 最大可飞行风力等级:2级 - 飞行距离：50m（无干扰，无遮挡） - 遥控频段：2.4Ghz - 图传频段：5.8Ghz 需要符合参加全国青少年无人机大赛-雷霆飞途赛项 ★具备符合赛事要求的训练场地 | 套 | 30 | 工业 |
| 42 | 劳动与科技教育赛事包 | 符合全国青少年劳动技能与智能设计大赛AILD 劳动技能类智慧农场赛项要求 安装尺寸：长：280mm, 宽：240mm, 高：200mm。 电源与电池信息：本套装输入电压为5V锂电池，具备过充、过放、过热等保护机制，可以正常进行充电。 软件适合在主流操作系统及手机和平板电脑操作 无线连接标准：USB、WIFI、BLE低功耗蓝牙 - ★支持系统平台可视化编程与代码编程 Ii.主频最高240MHZ，SRAM：520KB，FLASH：8MB iii.拓展接口：14路I/O引脚（其中3路模拟输入、5路PWM、6路触摸输入） iv. 支持3.3-5V的智能硬件的连接和控制 v. 支持4路马达控制及8路舵机控制 vi. 支持3.3-5V电源供电  材料清单： matrix:bit、扩展控制箱、土壤湿度传感器（模拟值）、光照强度（板载）、BME280（温度、湿度）、水泵、水管、喷头、种植盒+水杯+LED灯（配起苗器）、种植基质、蔬菜种子、3D立体拼图、导线 | 套 | 16 | 工业 |
| 43 | 陶艺 | 1、赛事专用泥不低于800g 2、陶艺练习泥（两份），每份不低于800g 3、晾坯板两件套，其中小号密度板直径≥15cm ，大号密度板直径≥20cm 4、花枝俏勾线笔1个 ，全长≥19cm，笔头长度≥3cm 5、白云笔1个 笔长≥22.8cm，笔头长度≥4cm 6、羊毛刷1个 全长约26.5cm，刷毛宽约2cm 7、不锈钢丸棒套装1套，包含 小号球头直径约（0.4cm~6cm） 中号球头直径约（0.9cm~1.6cm） 8、七本针打毛工具1个 长度≥13cm 9、木质陶艺工具五件套 10、六格调色盘1个长度≥12.5cm，宽度≥8.5cm 11、陶艺实木滚泥棒1个 长度≥20cm 12、折叠水桶1个 展开状态≥10cm，折叠状态≥1.45cm 13、陶艺布1个 长度≥50cm，宽度≥50cm 14、陶艺圆海绵1个 直径≥7.5cm 15、割泥绳1个 木柄长≥7.5cm，割泥绳展开≥69cm 16、陶瓷专用釉下彩颜料6种颜色， 17、陶艺工具箱 产品需符合人工智能实践大赛创意造型设计赛要求 | 套 | 60 | 工业 |
| 44 | 室内影音系统 | 1、大功率视频点歌音响： 5个喇叭，高音≥60磁,低音约38芯120磁； 额定功率（RMS）：≥160W； 峰置功率（RMS）：≥320W； 最大声压级（RMS）：≥120dB； 频率响应（-3dB):60Hz-20KHz+-1dB； 高密度中纤板 2、内置高端DSP功放 功率≥8欧 450W×2 频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 输出最大：8欧" 3、手持真U段金属无线话筒2支： （1）采用真分集接收技术，空阔地使用距离大于等于150米 （2）具有一键自动搜索干净频点功能、一键锁定屏幕功能 （3）发射LED显示频道和电池电量 | 套 | 4 | 工业 |
| 45 | 橱柜桌椅 | 1、实训工作台1张，采用钢架结构桌，约3.2公分厚度三聚氰胺饰面板，钢架采用4×4方管焊接，尺寸不低于4米长、1.4米宽，管壁厚度约1.2厚，经过除锈，高温静电喷涂处理，稳固性强。 2、训练桌2张，三聚氰胺颗粒板，桌面厚度约2.5公分，其他约1.6公分，配有主机箱体，方便使用。 3、地柜2个，三聚氰胺颗粒板，1.2米宽，40cm深度，90cm高，带柜门。 4、教师桌1张，采用钢架结构，桌面三聚氰胺颗粒2.5面板，钢架部分用1.5×3的扁管冷轧折弯成型，钢架经除锈防腐处理，实用美观。 5、教师椅1张 弓形网椅，椅子面料采用网布，定型海绵，透气性强，坚固耐用，橱柜桌椅所用板材需甲醛释放量需要（mg/m³）≤0.124。 | 套 | 4 | 工业 |

本需求所述参数无论明示或暗示该参数为特定产品或品牌，均不是要求供应商必须提供该特定产品或品牌，仅作为对该项产品性能描述的举例说明，供应商提供的产品参数满足需求所述要求即可。

室内环境设计与制作(共4间)：

1、整体教室室内环境设计：展示区域造型设计，灯光设计，电路设计。

2、原有墙面、地面瓷砖铲除：人工铲除，垃圾清理装袋并运送至政府指定回收场。

3、造型天花制作：

（1）天花造型，与创新实验室协调，采用轻钢龙骨、石膏板吊顶、人工辅料制作安装；

（2）经用户确认后再安装；

4、艺术墙制作：根据现场环境定制用于获奖证书摆放。

5、靠墙区域展示柜制作：15mm厚生态板做主体结构，加工定做，现场安装。

6、地面：根据创新实验室环境定制，美观实用，材质需防滑防腐阻燃耐磨等特性；

7、天面、墙面滚环保界面剂：对毛坯墙体及铲灰后增强咬合力，滚刷建筑环保界面剂；

8、墙面、天花内墙抹腻子：新旧墙体、线槽周边防裂处理，环保外墙防裂腻子批底；

内墙环保高性能粉末腻子抹刮，厚度5mm以内，环保，无毒、无味、无有害物质。平整度2m内误差2mm。若原基面平整度误差超过20mm时需找平；

9、墙面、天花刷乳胶漆：包含油漆，包底、面油漆，环保乳胶漆三遍；

10、墙面修补：水泥砂浆辅料，人工修补墙面；

11、整体教室文化布置：相关图文设计制作由学校共同参与完成后安装布置；

12、修缮门窗：部分教室需要整体修缮门窗；根据创新实验室环境定制，美观，实用；

13、装潢弱电配套

（1）强电电路：墙体开槽，预埋管及顶部穿管走线，线管间距不小于150mm，需要符合国家质量标准施工，包工料；

（2）电脑供电线路：线缆自空开接出至每张学生桌，走暗线插座置于桌子下方安全位置；

（3）打印区供电线路：打印区电源自空开接出至打印区底柜内部，暗线线路，插座依次分布；

（4）排烟管施工：不低于180mm口径，人工辅料安装，含墙体，玻璃开孔，电源线路敷设；为激光切割机布设排烟管道；

（5）修缮原有教室灯光不足。

（6）网络布线：网络信息点敷设，实现实验室Wifi热点部署，并每间教室配备监控；

（7）配电箱安装：配电箱需满足创新实验室所有设备开关；

（8）照明及控制系统创意：教室使用与网络APP联动实现智能家居主题（含智能窗帘、智能灯控、智能空调、智能插座及智能监控，每项不低于一个应用）；

（9）设备迁移：现有创新实验室的旧有设备拆除，空调移位就铜管重新敷设，包含所有施工；

依据甲醛对人体、对环境的影响水平，装潢结束环境监测必须满足GB18580--2017《室内装饰装修资料人造板及其制品中甲醛释放限量》。

- 三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理。报价包含完成本项目所有内容的费用（包括但不限于：人工成本、材料费、交通费等一切费用），采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

- 其他要求

智慧学校的相关项目校，每周三开设steam创客教育培养课程，课程资源、师资培训及赛事组织费用包含在中标价中；在项目校开展课题研究完成创新实物或软件作品，为各校培养科技辅导教师，辅导学生，在经过steam创客教育课程培训后的学习效果，每年需定期在肥东开展不低于十场的系列大型赛事，并协助县教体局组织。选拔优秀选手参加教育部认可的全国性科技竞赛活动，综合获奖率达到或超过50%。将通过一学年左右，将为学校培养一批综合素养高、动手能力强、创新能力突出、科创比赛表现优异的学生。取得一批教学成果，如学生的科创竞赛获奖、科技小论文的发表、媒体报道等，推动学校STEAM教育发展。

1、开设创造力培养课程,培养创新意识

智慧学校的相关项目校，采用STEAM教育方法，以人工智能课程为杠杆，通过一年的集中学习，以刺激、诱导、实践等方式，培养学生的创新意识和解决问题的能力。

2、带领学生开展课题研究，实现“创意物化”

通过创造力培养课程的学习，采用PBL的方式开展8项人工智能方向具有前瞻性的课题研究，辅导完成8个实物或软件作品，通过“创意物化”提高学生的创造力。

3、承办不低于十场的系列大型赛事

为了检验智慧学校的相关项目校，在经过steam创客教育课程培训后的学习效果，每年需定期在肥东开展系列大型赛事，赛事的内容与要求如下：

1)肥东县数智竞技机器人专项对抗赛

比赛为线下对抗赛形式，赛程分为随机循环赛阶段和淘汰赛阶段，均为1V1对战模式，

红蓝双方各1台机器人和1名选手操作。

成交供应商需提供场地搭建，场地按照数智竞技机器人专项赛标准搭建，提供一套直播设备用于多路平台同步推流。机器人竞赛裁判员、参赛选手服装及参赛证件的制作。赛事现场影像资料的摄录和剪辑。

2)肥东县中小学3D打印创新大赛

比赛分教师组和学生组，参赛人员由前期从智慧学校项目校中选拔而来。提供Arduino套件供参赛人员使用，设计题材不限，可自由发挥想象。

成交供应商需提供比赛场地和相应台数的比赛电脑，以及3D打印器材。比赛电脑配置需运行3D画图软件不卡顿。比赛流程合理，竞赛裁判员、参赛选手服装及参赛证件的制作。赛事现场影像资料的摄录和剪辑。

3）肥东县机器人工程挑战赛

成交供应商需提供场地搭建，场地按照工程挑战赛标准搭建，提供9m×3m的显示器大屏用于实时投送实战信息，提供一套直播设备用于多路平台同步推流。机器人竞赛裁判员、参赛选手服装及参赛证件的制作。现场赛事影像资料的摄录和剪辑。

4）肥东县青少年无人机大赛

包括个人飞行赛、装调物流搬运赛、团体接力飞行赛、蜂群舞蹈编程赛、编程挑战赛、“雷霆行动”赛等。

成交供应商需负责竞赛比赛场地搭建，竞赛裁判员、参赛选手服装及参赛证件的制作，现场活动组织管理技术支持及活动保障，赛事现场影像资料的摄录及剪辑，比赛所需的其它物资准备。

5）肥东县青少年机器人大赛

按照合肥市青少年机器人大赛14个赛事项目标准，成交供应商需负责竞赛比赛场地搭建，竞赛裁判员、参赛选手服装及参赛证件的制作，现场活动组织管理技术支持及活动保障，赛事现场影像资料的摄录及剪辑，比赛所需的其它物资准备。

另外五项机器人专项比赛为：全国青少年科技教育成果展示大赛“探索未来”机器人挑战赛、世界机器人大赛ATC探索者、全国青少年劳动技能与智能设计大赛无人机精准操控赛、全国青少年劳动技能与智能设计大赛智慧农场赛、人工智能实践大赛创意造型设计赛。

4、参加教育部认可的科技竞赛，获得社会认可。

带领智慧学校的相关设备或科技作品，参加教育部认可比赛白名单目录中的6项比赛： “全国中小学信息技术创新与实践大赛、世界机器人大赛、少年硅谷-全国青少年人工智能教育成果展示大赛、宋庆龄少年儿童发明奖、中国青少年机器人竞赛、全国青少年创意编程与智能设计大赛”和20多个参赛项目。综合获奖率可以达到或超过50%。进一步激发学生的创新意识，提升学生创新创造的能力，营造良好创新教育氛围。

实施时间：此项目合同签订后一周时间启动。

实施对象：智慧学校的相关项目校。

培养对象：项目校科技辅导教师和学生。

操作流程：

(1)创造力培养课程

①课程时长、频次和地点：总计48课时，每周1次，每次8课时。利用周三时间进行。授课方式采用课题授课和动手实操相结合的方式进行。授课地点肥东县科技馆三楼。

②课程内容、教材、课时安排和结果评价

创新思维方法论：思维拓展和训练，刺激、诱导学生产生创意，培养学生的创新意识。

产生优秀创意：Scratch编程语言课程，让学生在动画、游戏设计过程中逐渐形成逻辑分析、独立思考，学会提出问题，解决问题，激发创造力。

完成一个创意程序作品：用项目式学习方式，了解智能硬件平台，学习电路控制、信号传递、结构组装等“创意物化”技能。

掌握硬件平台操作，完成技能考核

③培训师资：每学年每周三全天为肥东县创客教师开展相关培训，自行联系场地，提供午餐，授课均为具有专业背景的本科及以上学历的专职教师负责，并邀请STEAM领域的专家督导教学。

(2)课题研究完成实物作品

① 课题确定时间：此合同签订之后一个月内。

② 课题确定方向：根据“全国青少年科技创新大赛、中国青少年机器人竞赛、全国青少年创意编程与智能设计大赛”的比赛要求和过往比赛的内容，选择适合学生参与的，以人工智能方向为主的具有前瞻性的课题，并对课题的创新性进行检索，最终确认课题。

③ 课题研究：各校科技辅导教师带领学生，每个课题开展6课时研究，利用集中授课、网络指导、实验室实操等方式开展。

④ 完成实物作品：在开展课题研究的同时，指导学生根据研究的成果，利用所学的“创意物化”技能，动手实践最终完成8个实物或软件作品。

(3)承办科创教育各级各类赛事

①县内赛事内容：肥东县数智竞技青少年对抗赛，肥东县中小学3D打印创新大赛，肥东县创意编程比赛，肥东县智能设计比赛，肥东县APM机器人工程挑战赛，肥东县青少年无人机大赛（飞行和编程），肥东县无人机物流搬运赛，肥东县无人机航拍比赛，肥东县幼儿无人机飞行大赛，肥东县青少年科技创新大赛、肥东县青少年机器人大赛等赛事，以及组织参加合肥市、安徽省、全国相关赛事。

②赛事筹备：根据培训的时间节点，合理安排赛事时间

③赛事培训：由校科技辅导教师带领学生，每个赛事开展6课时的讲解和实操培训。

④赛事主办：需提供场地搭建，场地需要按照正规赛事标准搭建，需要提配置数量和配置足够的参赛电脑和赛事引擎的服务器。根据赛事需要提供9m×3m的显示器大屏用于实时投送赛事信息，需提供一套直播设备用于多路平台同步推流。需要提供竞赛裁判员、参赛证件及获奖证书等的制作。赛事现场需要进行影像资料的摄录和剪辑。

(4)参加教育部认可的白名单类科技竞赛

① 比赛确认：“全国中小学信息技术创新与实践大赛、世界机器人大赛、全国青少年无人机大赛、全国青少年科技教育成果展示大赛，全国青少年通讯科技创新大赛、宋庆龄少年儿童发明奖、全国青少年空天科技体验与创新大赛、中国青少年机器人竞赛、全国青少年创意编程与智能设计大赛”多个比赛和20多个参赛项目。

② 参赛准备：按照比赛要求，带领学生完成参赛项目的作品查重、研究报告、作品说明、实验视频或图片、参赛展板、作品调试等工作，为参赛做好所有准备。

③ 参赛申报：按照比赛时间节点和要求申报参赛项目。完成注册账号、提交申报书及其他相关资料或证明材料包括但不限于申报书、研究报告、查新报告等材料。

④ 参赛培训：每个参赛项目培训6课时，16个参赛项目共计96课时的参赛技能培训，让学生在比赛现场可以熟练陈述、演示或操作自己的参赛作品，应对现场可能出现的各种突发情况，保证学生在比赛过程中有出色发挥。

⑤ 比赛现场支持：以项目学校科技辅导老师为主带领学生参加比赛。根据学校实际情况，确定是否安排辅导教师提供现场技术支持，解决比赛现场的技术性问题和其他突发性的问题。

⑥ 具体工作时间节点

| 项目 | 时间节点 | 查验标准 |
| --- | --- | --- |
| 参赛准备 | 报名前2周完成 | 符合比赛要求 |
| 参赛申报 | 比赛通知下发后1周内完成 | 申报材料提交成功 |
| 参赛学生培训 | 比赛前2周完成 | 符合比赛要求 |
| 比赛现场支持 | 比赛现场 | 现场负责 |

5、组织保障

(1)明确项目实施的时间、内容及目标，验收标准、费用支付时间和方式等。

(2)课程服务商组建专门的肥东项目组，组织师资协调资源，提供培训课程、学生授课、课题研究指导、辅导完成创新作品、协助学生参赛及举办县级赛事等服务。

(3)项目学校组建工作小组，承担培训时学生的组织管理、场地管理、带队参赛等工作。科技辅导教师参与课题研究和辅导完成创新作品指导。

项目管理组指导制定各分项工作计划，明确工作内容、进度、质量和标准、落实具体责任人。

项目管理组每月一次召开项目进展报告会，了解工作进展协调解决存在问题。

项目管理组不定期抽查项目进展情况，发现问题及时督促解决。

工作计划、项目进展报告和抽查记录等形成具体文字材料存档备查。

- 五、验收要求

项目验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。