
采购需求

（供参考，具体内容以采购文件为准）
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后采购人支付合同款的60%，剩余合同款在项目验收合格后一次性付清

	2
	服务地点
	肥东县境内，具体以采购人指定地点为准

	3
	服务期限
	合同签订后120天内完成系统的搭建与调试，维保期限三年

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：肥东县卫健委基层卫生院国家传染病预警监测前置软件部署项目

所属行业：软件和信息技术服务业


一、项目概况

根据省疾控局、省卫生健康委、省财政厅《关于印发基层医疗卫生机构部署应用国家传染病智能监测预警前置软件实施方案的通知》（皖疾控监测〔2025〕60 号）要求。在全省16个市的乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构推进前置软件部署应用。结合市、县卫生健康委要求，肥东县卫健委在全县23家基层卫生院完成部署国家传染病预警监测前置软件对接，在日常诊疗中，医护人员发现传染病病例后，通过医院信息系统录入相关信息，前置软件自动抓取这些信息，并进行初步校验与处理，然后将数据传输至国家传染病监测预警平台和安徽省食源性疾病上报平台。公卫人员可在系统中对上报信息进行审核，确保数据的准确性与完整性。县卫健委管理人员能够实时查看全县传染病监测数据，进行统计分析，及时发现传染病流行趋势，制定防控措施。整个业务流程实现了传染病信息从基层卫生院到上级平台的高效传输与管理，提高了传染病防控工作的及时性与准确性。
二、服务要求

本项目包括前置软件环境部署服务、前置软件网络安全服务、前置软件的安装、部署、联调、23家乡镇卫生院医院信息管理系统的开发、数字证书、出口宽带、机柜租赁；与国家、省传染病监测预警平台互通。
三、服务标准

1、服务响应要求：前置软件环境部署服务、前置软件网络安全服务提供三年7*24小时在线电话服务及免费升级运维服务，前置软件联调服务、23家基层卫生院医院信息管理系统改造开发服务提供三年7*24小时在线电话服务及升级运维服务。成交供应商应具备良好的售后服务能力，在接到采购人通知后1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告并解决故障，如采购人需现场服务的，成交供应商在接到采购人通知并派具有解决故障能力的工程师到达现场，并在一周内解决故障问题。

2、服务要求：

（1）省、国家平台软件更新后，须负责提供快照服务；

（2）负责网络对接监测预警平台等后续疾控业务；

3、巡检服务要求：针对网络情况，定期进行远程巡检，遇到问题及时给客户沟通；

4、成交供应商必须对采购人此次采购设备负责安装、调试、基础的维护和相关人员的技术培训。

5、本项目前置软件联调需与肥东县现有23家基层卫生医院信息管理系统进行对接。本项目涉及的系统开发费用均包含在报价内。
四、前置软件环境部署服务需求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	数量（单位）

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	CPU个数:≥2颗；单CPU核数:≥32核；单CPU线程数:≥32线程；主频:≥2.6GHz；末级缓存:32MB
	1项

	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	支持内存型号:≥DDR4 3200；内存插槽总数:≥16个
	

	3
	产品规格
	*主板规格
	*主板内存槽数量
	≥16个


	

	4
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	≥4条（≥32GB/条）
	

	5
	产品规格
	*内存规格
	*内存规格
	≥DDR4
	

	6
	产品规格
	*内存规格
	内存型号及频率
	≥DDR4 3200MT/s
	

	7
	产品规格
	*内存规格
	支持单条内存最大容量
	≥64GB
	

	8
	产品规格
	*内存规格
	最大支持内存容量
	≥1024GB（16插槽×64GB）
	

	9
	产品规格
	*存储规格
	*盘位信息
	前置盘位数:≥12个（3.5寸）；后置NVME盘位:≥个；标配盘位数:12个
	

	10
	产品规格
	*存储规格
	*硬磁盘实配容量
	系统盘单盘容量: ≥480GB；数据盘单盘容量: ≥960G
	

	11
	产品规格
	*存储规格
	*硬盘实配数量
	系统盘数量: ≥2块；数据盘数量: ≥2块
	

	12
	产品规格
	*存储规格
	系统盘接口类型
	SATA SSD
	

	13
	产品规格
	*存储规格
	数据盘接口类型
	SATA
	

	14
	产品规格
	*存储规格
	系统盘是否占用前置盘位
	否
	

	15
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	≥2个千兆电口；≥2个万兆光口；
	

	16
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	≥4*USB3.0
	

	17
	产品规格
	*电源规格
	*电源冗余模式
	冗余电源
	

	18
	产品规格
	*电源规格
	*电源模块数量
	≥2个
	

	19
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU数量
	≥2颗（ARM架构）
	

	20
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU主频
	≥2.6GHz
	

	21
	性能要求
	*CPU性能
	*单CPU核数
	≥32C
	

	22
	性能要求
	*CPU性能
	*单CPU末级缓存
	≥32MB
	

	23
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB/条
	

	24
	性能要求
	*内存性能
	*内存速率
	≥3200MT/s
	

	25
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	搭载统信、麒麟或欧拉等国产操作系统的服务器版本。
	

	26
	服务要求
	*服务要求
	*预装数据库
	预装或支持OpenGauss数据库，版本要求为5.0.0及以上，或与之架构同等的其他数据库。
	

	备注:针对《财政部工业和信息化部关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中本项目磋商文件中采购需求的技术参数及要求中未涉及的加“*”指标，供应商所投产品需满足在项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，CPU、操作系统也应符合安全可靠测评要求，合同签订后在项目履约及验收过程中由采购人进行核查，对其如有不符按成交供应商违约处理，由此引起的一切责任及后果由成交供应商承担。供应商须在响应文件中提供承诺函，未提供或承诺内容不符合要求的响应无效。


	
	内容
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	网络安全前置软件
	1、安全服务为1U机架式，配置固态硬盘，并提供不少于3年的质保服务。
2、安全服务接口要求：≥8个千兆电口，≥2个千兆光口。
3、安全服务基础性能：整机吞吐性能≥4Gbps，IPSEC VPN国密算法（SM3+SM4）加密性能≥250Mbps，并支持创建≥50条VPN隧道。
4、安全服务须集成防火墙、入侵防御、URL过滤、链路负载及支持国密协议的IPSEC VPN等一体化安全功能。
5、安全服务支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。
6、★安全服务支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“六、6.2技术响应表”响应情况作为评审依据，合同签订后、供货前提供符合采购文件要求的第三方检测机构出具的具有CMA或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担）。

7、安全服务须具备Cookie攻击防护能力，并能通过日志记录Cookie篡改行为。
8、安全服务支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持≥3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。
9、安全服务须支持安全策略有效性分析功能，分析维度至少需涵盖策略冗余分析、策略匹配分析及风险端口分析，并能提供策略优化建议。
10、★安全服务须支持策略生命周期管理功能，能够对安全策略的修改时间、变更原因及变更类型进行统一管理，以方便运维。（响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“六、6.2技术响应表”响应情况作为评审依据，合同签订后、供货前提供符合采购文件要求的第三方检测机构出具的具有CMA或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担）。

安全服务须支持不少于3种用户认证方式，包括但不限于单点登录、本地账号密码认证及外部账号密码认证。
12、安全服务须具备与“安徽省疾控安全管理及运维平台BBC”的对接能力，以实现统一的安全管理与高效运维，确保传染病前置软件的数据与网络安全。
13、★安全服务须承担国家传染病监测预警平台、安徽省传染病监测预警平台、安徽省食源性疾病上报平台等系统与疾控专网、政务外网的网络对接任务，确保数据实时、稳定上传。（响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“六、6.2技术响应表”响应情况作为评审依据，合同签订后、供货前提供符合采购文件要求的后台功能截图证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担）。


14、提供3年7*24小时的专职技术人员远程服务。
	1
	项
	

	2
	前置软件安装联调服务
	1、前置软件安装部署服务；
2、配合基层卫生平台软件方的数据和信息化系统对接调试服务；
3、与国家、省传染病监测预警平台对接调试服务；
4、指导医院提高传染病报卡正确率；
5、完成省市疾控对于我单位下属医疗机构考核及转正应用；
6、提供不少于3年售后服务。
	1
	项
	

	3
	机构CA
	1、CA数字证书Key，插在前置服务器上实现身份认证和数据加密传输，提供不少于3年质保。
2、提供不低于10年单位数字证书认证服务，采用国密算法，双证书（包含签名证书和加密证书，分别用于数字签名和数据加密）。
3、CA证书需与现有传染病网络直报系统采用的CA证书兼容互认。
	1
	套
	

	4
	出口带宽
	采用政务外网链路或疾控专网，不低于20M专享链路
	72
	月
	

	5
	机柜租赁
	3U机柜租赁
	72
	月
	

	6
	医院系统改造
	23家基层卫生院医院信息管理系统改造
	1
	项
	

	7
	存储磁盘
	1、10000RPM-1.8TB存储；

包含上门安装调试；

3、数据迁移：对业务数据进行迁移，服务包含但不限于数据迁移及第三方支撑服务及配套硬件等。
	10
	项
	


注：本项目涉及原有接口由采购人无条件提供。
六、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。


七、验收要求：
项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

政府向社会公众提供的公共服务项目，采购文件应写明验收时邀请服务对象参与并出具意见、验收结果应该向社会公告。

