- 采购需求

- （仅供参考、以采购文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以招标人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60个日历天内完成供货安装调试 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后5年 |

- 二、货物需求

- 1、指标重要性描述

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 作为评分项，按照评分细则进行评分。 |
| - 无标识项 |  | - 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）招标文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足招标文件要求，投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

2、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告示牌 | - 产品尺寸（长×宽×高）：约800mm×110mm×1200mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 2、立柱规格：约φ114mm×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 3、横梁尺寸：约20mm×2.0mm ； 4、告示牌内容包含： (1)简明的热身运动说明； (2)图示方式介绍正确的锻炼方法； (3)安全警示说明； (4)器材供应商的全称及售后服务电话、安装日期等。 ★5、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 25台 | 工业 |
| 2 | ▲双位漫步机 | 1、产品尺寸（长×宽×高）：约1900mm×500mm×1140 mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； 2、立柱规格：约φ114mm×3mm 优质钢管，钢制盖帽； 3、摆动部件下缘距地面或底面最小高度约80mm； 4、摆杆应有内置限位装置，且单侧摆动幅度约 60°； 5、脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数应≥ 0.5 ； ★6、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 42台 | 工业 |
| 3 | 腰背部按摩器 | 1、产品尺寸（长×宽×高）：约1000mm×650mm×1350mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家新标准要求； 2、立柱规格：约φ114mm×3.0mm，优质钢管，钢制盖帽； 3、横梁尺寸：约38mm×2.5mm； ★4、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 31台 | 工业 |
| 4 | 双人蹬力器 | - 1、产品尺寸（长×宽×高）：约 2200mm×430mm×1750mm；主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 2、立柱规格：约φ114mm×3.0mm，优质钢管，钢制盖帽； - 3、摆杆采用：约ф60mm×3.0mm优质钢管，与脚踏距离内空：约230mm。 - 4、设有无刚性碰撞装置； ★5、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 29台 | 工业 |
| 5 | 室外棋牌桌 | - 产品尺寸（长×宽×高）：约1600mm×1600mm×750mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 2、立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管；座位立柱管材规格：约φ60mm×3mm； - 3、桌面材料采用厚度约8mm铸铁或厚度约1mm不锈钢材质； - 4、紧固件具有防盗、防锈、防松功能； - ★5、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 29台 | 工业 |
| 6 | 肋木架 | - 1、产品尺寸（长×宽×高）：约1250mm×114mm×2200mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管，钢制盖帽；横杆规格：约φ32mm×2.5mm钢管； - 两立柱间距：约1000mm；底端横管离地面的距离为约450mm； ★4、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 28台 | 工业 |
| 7 | 太极揉推训练器 | - 1、产品尺寸（长×宽×高）：约1250mm×1180mm×1320mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 2、立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管，钢制盖帽；承载横梁规格：约48mm×3mm。 - ★3、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 33台 | 工业 |
| 8 | 扭腰器 | - 产品尺寸（长×宽×高）：约1400mm×1250mm×1200mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管，钢制盖帽； - 脚踏部位设有防滑措施，摩擦系数≥0.5； - ★4、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 35台 | 工业 |
| 9 | 仰卧（腹肌）板 | - 产品尺寸（长×宽×高）：约1350mm×500mm×530mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 立柱规格：约φ50mm×3mm优质钢管；其他管材壁厚：约3mm； - 板面采用整体式钢板，厚度规格：约2mm； ★4、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 1台 | 工业 |
| 10 | 划船器 | - 产品尺寸（长×宽×高）：约1200mm×850mm×960mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 2、立柱规格：约φ76mm×3mm优质钢管或约50mm×50mm×4mm优质方管，钢制盖帽；其他管材壁厚：约3mm； - 3、设有无刚性碰撞装置。 ★4、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 5台 | 工业 |
| 11 | 上肢牵引器 | - 1、产品尺寸（长×宽×高）：约800mm×500mm×2400mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 2、立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管，钢制盖帽；其他管材壁厚：约3mm； - 3、连接件采用防盗盖连接装置。 | 1台 | 工业 |
| 12 | 平步（椭圆）机 | - 产品尺寸（长×宽×高）：约1050mm×600mm×1500mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管，钢制盖帽；其他管材壁厚：约3mm； - 脚踏板设置防滑措施，摆腿前端设置防冲撞装置。 ★4、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 1台 | 工业 |
| 13 | 跷跷板 | - 产品尺寸（长×宽×高）：约1580mm×360mm×900mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； - 立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管或约100mm×100mm×3mm优质方管，钢制盖帽；承载横梁规格：约φ89mm×3mm。 ★3、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 3台 | 工业 |
| 14 | 儿童滑滑梯 | - 1、产品尺寸（长×宽×高）：约4200mm×1200mm×2800mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； 2、立柱规格：约φ114mm×3mm优质钢管或约80mm×80mm×3mm优质方管，钢制盖帽。 | 2套 | 工业 |
| 15 | 室外可升降篮球架 | - 1、产品尺寸：符合比赛标准，防爆钢化篮板，主要材料为钢质，各部尺寸均符合国家标准要求； 2、立柱规格：约100mm×100mm×3mm优质钢管，伸臂钢管厚度约3mm，钢制盖帽； 3、手摇升降，可调节成人儿童通用； | 1副 | 工业 |
| 16 | 室外篮球架（地埋式） | - 1、产品尺寸（长×宽×高）：约2600mm×1800mm×3930mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； 2、立柱规格：约φ165mm×4mm优质钢管，钢制盖帽。 ★3、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 5副 | 工业 |
| 17 | 室外乒乓球台 | - 1、产品尺寸（长×宽×高）：约2740mm×1525mm×915mm，主要材料为钢管，各部尺寸均符合国家标准要求； 2、立柱规格：约φ60mm×3mm优质钢管； 3、承载横梁规格：约φ40mm×3mm 优质钢管或约 20mm×30mm×2mm 优质方管； 4、台面采用不饱和聚酯塑料（SMC）台面，台面厚度约为50mm，壁厚约为5mm。 ★5、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 19272-2011标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 24张 | 工业 |
| 18 | 悬浮地垫 | - 产品材质：热塑性弹性环保材料； - 应用范围：篮球场、网球、排球等室外场所； - 结构：平面设计弹性锁扣、专业抗滑纹路，排水畅通； - 规格：约300mm×300mm×12mm - 球反弹率：≥90%；撕裂强度：≥5kN/m；拉断伸长率：≥90%；摩擦系数≥0.4μ； ★6.检测（或检验）依据GB/T5470-2008标准，检测（或检验）结果无破损、无脆化。投标文件中无须提供检测报告，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供符合招标文件要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告原件供招标人核查，若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 ★7、检测（或检验）依据GB 36246-2018标准，检测（或检验）结果有害物质及无机填料含量检测全部合格。投标文件中无须提供检测报告，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供符合招标文件要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告原件供招标人核查若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 912平方米 | 工业 |
| 19 | 笼式场地围网 | - 1、立柱采用≥Φ100mm或60mm×100mm、壁厚≥ 3mm 的优质钢管，立柱间隔≤3m，立柱数量须满足实际使用要求； - 2、采用整体焊接框架型组合式围网，框架与框架之间的连接采用安全型无凸面设计，充分保证运动的安全性；组装螺栓固定，更换方便； - 3、围网框架实现工厂标准化生产、喷涂，工地现场仅安装预埋件及组装围网框架，现场安装不焊接不喷漆； - 4、围网框架使用约50mm×50mm×2.5mm的优质钢管焊接而成，围网网丝内嵌 U 型条框架内，减少钩挂； - 5、每个网片的底横梁距离地面为50mm，片与网片的间距为50mm，围网总高度为3米； - 6、围网门采用单开门或双开门，满足实际需要； - 7、网丝采用高标准优质低碳镀锌铁丝。包塑勾花网规格：包塑勾花网规格：包塑丝径约3.8mm；网孔约50mm×50mm； - 8、无掺杂填充料及再生原料成分； - 9、包塑为高温塑化，内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘帖，不易让空气渗入铁丝表面，阻止因氧化而由内到外长锈所造成的爆裂而缩短寿命； - 10、采用旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保生产时产品弯曲处无破裂痕； - 11、使用高密度的原粒塑料，表面吸水率为0%，耐普通的酸和碱，安全使用年限8年； - 12、告示牌面板采用不锈钢材质，工艺是蚀刻和喷绘，内容含:安全使用注意事项、售后维修服务电话、场地名称安装时间等，设计方案须经采购人确认。 13、场地画线：专用划线材料，按照五人制、三人制篮球场标准划线。 | 606平方米 | 工业 |
| 20 | EPDM颗粒 | ★1、所投EPDM颗粒有：（1）耐臭氧老化试验温度40摄氏度，臭氧浓度50pphm 时间168h，检测结果为无可视龟裂同时判定结论为符合。（2）出具硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法)，相对体积磨耗量小于140mm³。（3）出具硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定，压缩率25%，测试时间168h，在常温23摄氏度条件下压缩永久变形测试结果≤12%，在70摄氏度条件下，压缩永久变形测试结果≤30%。 投标文件中无须提供检测报告，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供符合招标文件要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告原件供招标人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 2、地面缓冲及软化处理要求如下： - （1）室外健身器材及安装均需符合国家室外健身器材及安装安装规范和安全技术标准要求，器材安装区域地面按照安全技术要求进行必要的软化和缓冲处理； - （2）采用EPDM颗粒与聚氨酯胶水混合，现场整体铺设,同质EPDM颗粒做面层，厚度：约8mm。 | 2800平方米 | 工业 |
| 21 | 商用跑步机 | - 1、尺寸：长×宽×高约1900mmx800mmx1435mm； - 2、额定功率：约3.0HP； - 3、速度范围: 0.6～20km/h、坡度范围：0～20%； - 5、显示：LED窗口； - 6、最大承重：约130Kg； ★7、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 17498-2008标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 4台 | 工业 |
| 22 | ▲三人站综合训练器 | - 1、器材重量：约200Kg； - 2、器材尺寸：长×宽×高：约3250mm×2335mm×2140mm； - 主立管规格：约50mm×70mm×1.5mm，可同时三人使用，可锻炼肌肉：背阔肌、斜方肌、肱二头肌、胸大肌、肱三头肌、三角肌、股四头肌、腘绳肌、股二头肌等 ★3、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 17498-2008标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 2台 | 工业 |
| 23 | 立式磁控健身车 | - 展开尺寸：约1115mm×580mm×1550mm；主立管规格：约50mm×110mm×3mm； - 最大人体质量：≥120Kg； - 阻力系统：阻力手动调节。 - ★4、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 17498-2008标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 4台 | 工业 |
| 24 | 室内乒乓球台 | - 1.器材尺寸：约2740×1525×760(mm) - 2.桌面采用用高密度纤维板，经耐高温处理； - 3.桌台脚装脚轮，可移动式。 | 4张 | 工业 |
| 25 | 室内单双杠 | - 1、器材重量：约120Kg； - 2、产品尺寸：约1030mm×1405mm×2310mm；主立管规格：约50mm×120mm×3mm； - 3、最大人体质量：约120Kg； - 4、功能要求：必需同时满足单杠、双杠两种功能。 ★5、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 17498-2008标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 2台 | 工业 |
| 26 | 多功能可调式仰卧板 | - 1、外形尺寸：约1920mm×715mm×1200mm；主立管规格：约50mm×120mm×3mm； - 2、最大训练载荷：约100Kg； - 3、.脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板； - 4、锻炼肌肉：腹直肌、腹内斜肌、腹外斜肌等。 ★5、所投产品具有经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构依据GB 17498-2008标准出具的认证证书。投标文件中无须提供上述证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表” 作为评审依据，合同签订后，供货前提供上述证明材料原件供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 | 4台 | 工业 |
| 27 | 社区俱乐部金属牌匾 | - 1.长宽：约 450×350（mm）； - 2.材质为不锈钢，工艺为蚀刻； - 3.内容包括：社区体育俱乐部、体育彩票的 LOGO 、捐赠时间、捐赠单位等； - 4、设计方案中标后须经采购人确认。 | 2张 | 工业 |

- 三、报价要求

本项目采用总价报价，投标人报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理。报价包含完成本项目所有内容的费用，招标人后期不再追加任何费用，投标人报价时应综合考虑报价风险。

- 四、其他要求

1、为保证室外健身器材统一、颜色美化、管理规范化及售后便利性，所投室外健身器材产品要求颜色统一。

2、因各国标器材厂家产品外形尺寸不一样，以上产品外形尺寸数据只作为参考。

3、所投室内、外健身器材均须已参加产品质量险、产品责任险、意外伤害险保险及公众责任险，投标人须承诺在合同签订后3个工作日内向采购人提供室内、外健身器材的参险证明。提供承诺函（承诺函格式详见投标文件格式十五），否则按投标无效处理

4、所有室外健身器材均须符合室外健身器材安装规范和安全技术标准要求。所有健身器材须在器材立柱显著位置印上“中国体育彩票”字样及标识，印有快乐健身LOGO和“快乐健身 暖心行动”字样。

5、中标人在合同签订后供货前须经采购人确认后方可供货。采购人有权要求中标人在供货前提供其投标文件中所提交的一切资料的原件进行核查，如无法提供或虚假响应的，采购人有权终止合同并报监管部门处理，造成的一切后果由中标人承担。

6、质保及巡查维护：全民健身苑整体（含器材和地面软化）质保5年，质保期5年内每年需巡查维护不少于2次，并向采购人提供巡查维护资料。

- 五、验收要求

项目验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。